RENATA ŠKOPOVÁ , Grafické a kresličské zpracování projektové dokumentace

Dolní Újezd m.č. Skoky  68  , 751 25   kontakt  mob. 733 747 353

##### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název akce:

„OBJEKT MÁRNICE  „

Místo stavby 	     : k.ú. Butovice, par.č.1

Okres		     : Nový Jičín

Vlastník stavby    : Město Studénka, nám. Republiky 762, Butovice, 742 13

Stupeň PD	     :PASPORT STAVBY

Zodp. projektant

Vypracovala	     : Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

Dolní Újezd , pošta Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz   IČ 731 18 214

Datum		     :    10/2018

Příloha 	     :    B

strana 2

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) popis území stavby ( ochrana území podle jiných právních předpisů) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území a pod.

Objekt márnice  se nachází v okrajové části zastavěného území města na pozemu p.č. 1

k.ú. Butovice, jako samostatně stojící objekt a je součástí kulturní památky kostela . Na sousedních pozemcích se nachází zahrady, místní komunikace a prostor pohřebiště.

b) popis stavby

* účel užívání stavby

Objekt je užíván jako márnice .

* trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu- ukončenou.

* ochrana stavby podle jiných právních předpisů -  kulturní památka a pod:

Na objekt márnice p.č. 1 k.ú. Butovice  je udělena ochrana stavby podle jiných právních předpisů, stavba márnice je součástí stavby kostela , která je  vedena jako kulturní památka.

* parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti a pod.

Zastavěná plocha 			:        45,35         m2

Užitný prostor 				:        34,39         m2

Obestavěný prostor  			:       203,00        m3

Výška  po hřeben			:         5,88          m  od upraveného terénu

* základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešt'ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí a pod.

Objekt márnice není napojený na žádné inženýrské sítě. Srážková voda, ze střešní konstrukce objektu je svedena na terén a v plné míře zasakována na pozemku .

strana  3

c) technický popis stavby a jejího technického zařízení

Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt o jednom nadzemním podlaží.

Základové konstrukce : betonové , ložené na štěrkovém podkladu

Konstrukce podlahy:  betonová na štěrkovém podkladu

Obvodová konstrukce: zdivo je tvořeno z cihel plných

Konstrukce stropu : dřevěná trámová s dřevěným záklopem a dřevěným podbitím s podhledem rákosové omítky

Střešní valbová konstrukce :  dřevěná trámová, opatřená latěmi a kontra latěmi a střešní krytinou skládané střešní tašky. Sklon střešní valbové konstrukce 40°.

Okna : v ocelovém rámu

Dveře: ve dřevěném rámu.

d) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Objekt v době obhlídky nevykazuje žádné rozsáhlé statické narušení, bránící v užívání stavby.

V soklové části objektu je zřetelné působení zemní vlhkosti na konstrukce obvodového zdiva včetně omítkové části. Na rámech oken a dveří je zřetelné působení povětrnostních vlivů ( deště, sněhu ).

e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Parc.č  1 ,  k.ú. Butovice , je napojena stávajícím zpevněným sjezdem na místní komunikaci.

f) ochranná a bezpečnostní pásma

Na objekt márnice p.č. 1 k.ú. Butovice  je udělena ochrana stavby podle jiných právních předpisů, stavba márnice je součástí stavby kostela , která je  vedena jako kulturní památka. Na sousedním pozemku p.č. 25 k.ú. Butovice se nachází pozemek s využitím jako pohřebiště.

g) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Užíváním stavby není negativně ovlivněno životní prostředí  a není dotčena ochrana zvláštních zájmů.

Vypracovala : Renata Škopová.....................................