DOKUMENTACE STAVBY / OBJEKTŮ/

POZEMNÍ ( STAVEBNÍ) OBJEKTY

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název akce:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MÁRNICE “

Místo stavby 		: k.ú. Butovice , par.č.  1

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky č.p. 762, Studénka 742 13

Stupeň PD		:  PS- ke stavebnímu povolení

Vypracovala		: Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25               mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz    IČ 731 18 214

Zodp. projektant	: Ing. Antonín Pavelka

Teplická  232

Hranice   753 01

mob. 605 127 643

Datum			: 11/2018

Příloha 		:    D.1.1.a

strana 2

ARCHITEKTONICKÉ , VÝTVARNÉ,MATERIÁLOVÉ,DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Navržené stavební úpravy objektu márnice , se týkají kompletní výměny stávající stropní dřevěné trámové konstrukce za novou,  opět dřevěnou - trámovou s dřevěným záklopem a dřevěným podbitím z dřevěných prken, loženou na nový železobetonový věnec a kompletní výměny střešní trámové valbové konstrukce s krytinou skládané střešní tašky , za novou opět valbovou, trámovou s celoplošným bedněním z prken a střešní skládané krytiny o sklonu střešní konstrukce 40°.

Materiálové řešení stavby :

Stávající konstrukce :

Základové konstrukce : betonové , ložené na štěrkovém podkladu

Konstrukce podlahy:  betonová na štěrkovém podkladu

Obvodová a příčková konstrukce: zdivo je tvořeno z cihel plných

Konstrukce stropu : dřevěná trámová s dřevěným záklopem a dřevěným podbitím s podhledem rákosové omítky

Střešní valbová konstrukce :  dřevěná trámová, opatřená latěmi a kontra latěmi a střešní krytinou skládané střešní tašky. Sklon střešní valbové konstrukce 40°.

Okna : ve dřevěném a v  ocelovém rámu

Dveře: ve dřevěném rámu.

Navržená výměna konstrukcí :

Konstrukce stropu : dřevěná trámová s dřevěným záklopem a dřevěným podbitím z prken

Střešní valbová konstrukce :  dřevěná trámová, opatřená difúzní folií , latěmi a kontra latěmi a střešní krytinou skládané střešní tašky. Sklon střešní valbové konstrukce 40°. Střešní konstrukce bude opatřena ochranou proti účinkům blesku - hromosvodem .

Barevné řešení stavby  :

- Vnější omítka objektu stávající  –hladká – bílá

- střešní krytina- skládaná střešní taška - navržená barva červená ( režná )

- okna v ocelovém  rámu- stávající  – barva hnědá

- klempířské prvky- stávající - barva šedá

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení stavby :

I.NP		: chodba, 3x sklad

strana 3

Technologie výroby:

Bez výskytu .

Bezbariérové užívání stavby

Není požadováno.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby – stavební fyziky - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika-hluk vibrace- popis řešení, výpis použitých norem

BOURACÍ PRÁCE :

Postupně bude rozebrána stávající nevyhovující střešní valbová konstrukce objektu včetně skládané střešní krytiny  a demontována stropní dřevěná trámová konstrukce stropu.

Stávající komínové těleso nad střešní konstrukcí objektu, bude rozebráno.

Svislé konstrukce :

Provede se vyzdění nové nadstřešní části komínového tělesa, včetně řádného oplechování. Před užíváním stavby , je nutná revize komínového tělesa.

Vodorovné konstrukce :

Navržená stropní konstrukce nad  I.NP

* záklop stropní konstrukce , bude tvořen dřevěnými prkny v tl. 25mm, ložené na stropní trámy průřezu 140/240mm, ložené na železobetonový věnec a kotvené k dřevěným pozednicím konstrukce krovu. Podhled stropní konstrukce , bude tvořen dřevěnými prkny v tl. 12mm. Veškeré dřevěné prvky stropní konstrukce je nutné opatřit ochranným nátěrem proti hnilobě a škůdcům.

ŽELEZOBETONOVÝ  VĚNEC :

V objektu márnice ,  bude proveden železobetonový věnec / třmínky o 8 á 250 mm

4  o R 12 krytí 15 mm / . Železobetonový věnec bude realizován po celém obvodě objektu a příčně stažen ocelovými pruty 2x18mm, kotvené přes ocelové plotny 200/200/10mm .

strana  4

Střešní konstrukce :

Navržená  valbová střešní  konstrukce , bude tvořena dřevěnými krokvemi 100/160mm , loženými na středový trám 160/180mm, který bude podepřený dřevěnými sloupky 160/160mm, opatřeny pásky 120/120mm. Navržené krokve 100/160mm , budou loženy na pozednice 150/150mm a staženy kleštinami 50/160mm- šroubovými spoji. Střešní krytina bude tvořena skládanou taškou zn. Tondach, ložené na latě a kontra latě. Střešní konstrukce , bude opatřena difúzní fólií. Přesahy střešní konstrukce budou opatřeny dřevěnými palub deskami v tl. 12mm.  Sklon střešní konstrukce 40°. Střešní konstrukci je nutné opatřit větracími prvky a ochrannou proti účinkům blesku - hromosvodem . Celou  dřevěnou konstrukci střechy je nutno opatřit nátěrem proti hnilobě a škůdcům.

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

Střešní konstrukce , bude opatřena kanalizačními žlaby a  svody k odvodu srážkové vody a řádným oplechováním komínu, střešního výlezu a zděné atiky.

Vypracovala :Škopová Renata: ..........................................................