PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ING. ANTONÍN PAVELKA

TEPLICKÁ 232

HRANICE 753 01

kontakt mob. 605/127643

----------------------------------

##### PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„ Změna užívání prostoru učebny na prostor spisovny ( archivu) v objektu č.p. 386, ul. Budovatelská, Studénka “

Místo stavby 		: k.ú. Butovice , parc.č st. 1694

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PS- ke stavebnímu řízení

Vypracoval		: Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25               mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz    IČ 731 18 214

Zodp. projektant	: Ing. Antonín Pavelka

Teplická  232

Hranice   753 01

mob. 605 127 643

Datum			:07/2018

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. Údaje o stavbě

- Název stavby

„ Změna užívání prostoru učebny na prostor spisovny ( archivu) v objektu č.p. 386,

ul. Budovatelská, Studénka “

- Místo stavby ( adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

p.č.st.1694 k.ú. Butovice   [758442] –   zastavěná plocha  a nádvoří , výměra  3049 m2,

číslo LV : 10001

vlastník pozemku :

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby , trvalá nebo dočasná stavba , účel užívání stavby

Projektová dokumentace řeší  stavební úpravy v rámci změny užívání prostoru učebny na prostor spisovny ( archivu) v objektu č.p. 386, ul. Budovatelská, Studénka . Stavební záměr se týká pouze vnitřních prostor stavby . Stavba bude vedena jako trvalá. Objekt č.p. 386 k.ú. Butovice je využíván  jako stavba občanského vybavení.

A.1 .2   ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Město Studénka                    IČ:  00298441, DIČ:  CZ00298441

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

strana  3

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název			:   Projekční kancelář – Ing. Antonín Pavelka  IČ 115 553 60

Adresa			:   Teplická 232, Hranice 753 01

Oprávnění		:   Pozemní stavby , autorizovaný inženýr

Registrace		:   ČKAIT Praha , pořadové číslo : 1200783

Vypracoval		:   Škopová Renata    IČ 731 18 214

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

A.2   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

* objekt  č.p. 386- stavba občanského vybavení

A.3   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

* požadavky stavebníka

strana 4

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.1  POPIS  ÚZEMÍ STAVBY

- Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek p.č. st. 1694 k.ú. Butovice se nachází v okrajové části obce Studénka v zastavěném území. Dosavadní využití objektu č.p. 386 k.ú. Butovice je stavba občanského vybavení . Navržený stavební záměr změny užívání prostoru učebny na prostor spisovny ( archivu) v objektu

č.p. 386, ul. Budovatelská, Studénka není v rozporu s dosavadním využitím stavby .

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou , územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem

Projektová dokumentace byla zpracována za účelem stavebního povolení .

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Město Studénka má zpracovaný platný územní plán . Stavební úpravy stavby v rámci změny užívání nejsou v rozporu s tímto platným územním plánem obce.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nebylo předmětné řešit povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

e)  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů je v příloze " dokladová část "

( technická zpráva ).

f)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů- geologický průzkum, hydrogeologický průzkum , stavebně historický průzkum a pod.,

Bylo provedeno zhlédnutí stavebního pozemku , při kterém bylo zjištěno:

* stavební pozemek p.č.st. 1694  k.ú. Butovice je využíván jako objekt občanského vybavení

* objekt  p.č.st. 1694  k.ú. Butovice je napojený stávajícím sjezdem na místní

komunikaci  a stávající přípojkou na veřejný řád NN, vody, plynu a kanalizace

* stavební pozemek není oplocen

strana 5

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů- památková rezervace , památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy natura 2000,  záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma a pod.,

Navržený stavební záměr respektive stavební p.č.st. 1694  k.ú. Butovice se nenachází v žádné památkové zóně či rezervaci ani v poddolovaném území ani záplavovém území. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma - bez dotčení.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a pod.,

Navržený stavební záměr respektive stavební p.č.st. 1694  k.ú. Butovice se nenachází v žádné památkové zóně či rezervaci ani v poddolovaném území ani záplavovém území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

V okolí stavebního pozemku se nenachází žádná dominantní stavba ani pozemek , který by byl stavebním záměrem dotčen. Stavební záměr stavebních úprav vnitřních prostor objektu v rámci změny v užívání  dotčených prostor , nebude mít negativní nebo zásadní vliv na odtokové poměry dotčeného území.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavku. Na stavebním pozemku není výskyt žádných dřevin.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Bez požadavku. Stavební záměr se týká pouze vnitřních prostor objektu.

l) Územně technické podmínky- zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě.

Bez požadavku k řešení. Objekt  p.č.st. 1694  k.ú. Butovice je napojený stávajícím sjezdem na místní komunikaci  a stávající přípojkou na veřejný řád NN, vody , plynu a kanalizace . Stavebním záměrem , nebude požadováno žádné nové navýšení stávajících příkonů vedených k objektu.

m) Věcné a časové vazby stavby , podmiňující , vyvolané, související investice

Realizací stavby nebudou dotčeny  a omezeny již existující provozy v dané lokalitě. Dovoz stavebního materiálu bude jednorázový a neomezí již existující provoz v dané lokalitě.

strana 6

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

p.č.st.1694 k.ú. Butovice   [758442] –   zastavěná plocha  a nádvoří , výměra  3049 m2,

číslo LV : 10001

vlastník pozemku :

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

o) seznam pozemků, podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

*  p.č. 1695 k.ú. Butovice [758442]  - ostatní plocha,   805m2, LV 10001

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby , u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického , případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby a to v dotčených prostorách I.PP v  rámci stavebních úprav z důvodu změny v užívání stávajících prostor učeben na spisovnu ( archív ) .

b) účel užívání stavby

Stavební pozemek p.č.st. 1694  k.ú. Butovice je využíván jako objekt občanského vybavení.

V dotčených prostorách spisovny - archivu, bude výskyt osob pouze po určitou denní dobu a to max.

2 hod. denně. Sociální zázemí , pro tyto osoby, je zajištěno stávajícím sociálním zařízením v objektu.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu .

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Nebylo předmětné řešit povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

strana 7

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů je v příloze " dokladová část "

( technická zpráva ).

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů- kulturní památka a pod.

Navržené stavební řešení nepodléhá žádné ochraně stavby podle jiných právních předpisů stavba není vedena jako kulturní či jiná památka.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti a pod.

Jedná se o objekt o dvou nadzemních podlaží a jednom podzemním podlaží .

* zastavěná plocha stavby : převyšuje 200m2

Dotčený prostor stavebními úpravami:

* užitný prostor : 115,84m2

h)Základní bilance stavby ( potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešt‘ovou vodou celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Zajištění potřebného množství vody : potřebného množství vody k objektu   je zajištěno ze stávající přípojky vody vedené k objektu .

Zajištění elektrické energie : je zajištěno ze stávající přípojky NN vedené k objektu .

Vytápění objektu : stávající teplovodní . Ohřev ÚT je zajištěn stávajícím plynovým kotlem .

Deštˇová kanalizace: odvod srážkové vody je stávající kanalizační přípojkou , napojenou na veřejný řád v obci .

Splašková kanalizace: splaškové vody z objektu jsou likvidovány stávající kanalizační přípojkou , napojenou na veřejný řád v obci .

Odpad , který vznikne během výstavby ,bude odstraňován v souladu se zákonem zákona     č. 185/2001 Sb., o odpadech a dle § 9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady, využity, případně odstraněny způsobem , který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s těmito  zákony a se zvláštními právními předpisy.  Zhotovitel díla bude plnit veškeré povinnosti původce odpadů podle § 16 zákona.

strana 8

kód              název druhu odpadu                                 kategorie              množství              způsob nakládání s odpadem

(t)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170101       beton                                                     0

170102       cihly                                                       0

170201       odpadní stavební dřevo                         0

170107       stavební odpady směsné (suť)              0

170202       sklo                                                        0

170203       plasty                                                     0

170302       asfaltové směsi bez obsahu dehtu        0

170405       železo nebo ocel                                    0

170802       stavební materiály na bázi sádry           0

170411       kabely bez nebezpečných látek             0

170504       zemina a kameny                                   0

200201       biologicky rozložitelný odpad                 0

200203       ostatní nekompostovaný odpad             0

200301       směsný komunální odpad                      0

i) Základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

- zahájení stavby 	: 02/2019

- dokončení stavby 	: 02/2021

j) Orientační náklady stavby

Dle rozpočtové části- příloha projektové dokumentace.

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení

Řešený pozemek je napojený stávajícím zpevněným sjezdem na místní komunikaci . Zástavba v této části území je poměrně rozvolněná, není zde zřejmá charakteristická uliční čára a objekty v této části území jsou různého objemu a různé výšky . Stávající objekt parc.č. st.1694        k.ú. Butovice je členitého půdorysného tvaru  o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží, s valbovou střešní konstrukcí. Okna a dveře - ve dřevěných rámech.

strana 9

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení.

Stavební úpravy v rámci změny v užívání části vnitřních prostor v I.PP  z učeben na spisovnu

( archív) spočívá :

*  výměna stávajících okenních prvků o rozměru 1540mm x 1640mm z původních dřevěných rámů za

nová v plastovém rámu - okna budou otevíravá, výklopná - 5ks ( nutno zachovat stávající mříže )

* zrušení stávajících rozvodů ÚT vedených pod stropní konstrukcí dotčených prostor včetně úpravy

rozvodů teplovodního vytápění včetně demontáže st. topných těles. Stávající " stupačky "

teplovodního potrubí , budou přemístěny - zasekány do zdi a do podlah.

* realizace umístění nových topných těles el. akumulačních topidel - 6ks

* oprava podlah- odstranění stávající podlahové  PVC krytiny . Realizace samonivelační stěrky a

položení nové podlahové PVC  krytiny ( místnost ozn. 0.09, 0.10) v místnosti ozn.0.08 bude

provedeno vybourání stávající podlahové PVC krytiny - dlažby a proveden nový betonový potěr,

nivelační stěrka a nová podlahová krytina - PVC

* odstranění keramického obkladu včetně demontáže sanitárního zařízení ( umyvadel, výlevky, dřezů

a plynového průtokového ohřívače TUV)

* ohřev TUV u st. umyvadla , bude zajištěn pomocí el. průtokového ohřívače

* demontáž stávajících vnitřních dveří - 2ks včetně zárubní a následná dozdívka dveřních otvorů

pórobetonovými tvárnicemi zn. Ytong v tl. 150mm a v tl. 200mm

* částečné vybourání dveřního otvoru šíře 800mm x 1970mm a osazení ocelových zárubní  a

překladu včetně dveřního křídla mezi místností č. 0.08 a 0.09

* vybourání stávajících zárubní a dveřního křídla  rozměru 900mm x 2200m a osazení nových

vstupních dveří s požární odolností 45 minut DP2 šířky 900/1970mm včetně opatření bezpečnostním

zámkem  a dozdívky nadedveřního  prostoru .

* úprava vnitřní elektroinstalace včetně nových rozvodů k el. akumulačním topidlům

* vybavení prostoru spisovny nábytkem a regály

* vybavení místností 2 ks přístroji pro měření stanovené teploty a relativní vlhkosti vzduchu

* kompletní výmalba všech prostor dotčených stavebními úpravami

* demontáž stávajícího dveřního otvoru rozměru 700mm x 1970mm  ( do místnosti č. 0.07) včetně

demontáže dřevěných zárubní a následná montáž ocelových zárubní a dveřního křídla rozměru

700mm x 1970mm

* místnost č. 0.07 opatřit větracím otvorem o 110mm , umístěným  0,60m a 2,50m nad podlahou ,

opatřené ventilační mřížkou

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení stavby :

I.PP	: 3 x spisovna ( archiv ) , 1x archiv

Přístup do dotčených prostor archivu v I.PP bude zajištěn z vnitřních prostor chodby . Ostatní dispozice objektu - zůstává zachována.

Technologie výroby:

Bez výskytu .

strana 10

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby

Není požadováno řešit- stávající - bez dotčení .

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby

Při užívání staveb je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy platné v době užívání  .

Při činnostech odpovídajících charakteru běžného a zákonného stupně a míry užívání stavby nehrozí zvýšené nebezpečí ani bezprostřední ohrožení trvalých ani dočasných uživatelů objektu . Základem bezpečnosti při užívání  stavby je dodržení obecných technických požadavků na výstavbu dle

vyhl. 268/2009 Sb., a dle vyhlášky 501/2006 Sb.

B.2.6   Základní charakteristika objektů

a)- stavební řešení , b) konstrukční a materiálové řešení

Stavební úpravy v rámci změny v užívání části vnitřních prostor v I.PP  z učeben na spisovnu

( archív) spočívá :

*  výměna stávajících okenních prvků o rozměru 1540mm x 1640mm z původních dřevěných rámů za

nová v plastovém rámu - okna budou otevíravá, výklopná - 5ks ( nutno zachovat stávající mříže )

* zrušení stávajících rozvodů ÚT vedených pod stropní konstrukcí dotčených prostor včetně úpravy

rozvodů teplovodního vytápění včetně demontáže st. topných těles. Stávající " stupačky "

teplovodního potrubí , budou přemístěny - zasekány do zdi a do podlah.

* realizace umístění nových topných těles el. akumulačních topidel - 6ks

* oprava podlah- odstranění stávající podlahové  PVC krytiny . Realizace samonivelační stěrky a

položení nové podlahové PVC  krytiny ( místnost ozn. 0.09, 0.10) v místnosti ozn.0.08 bude

provedeno vybourání stávající podlahové PVC krytiny - dlažby a proveden nový betonový potěr,

nivelační stěrka a nová podlahová krytina - PVC

* odstranění keramického obkladu včetně demontáže sanitárního zařízení ( umyvadel, výlevky, dřezů

a plynového průtokového ohřívače TUV)

* ohřev TUV u st. umyvadla , bude zajištěn pomocí el. průtokového ohřívače

* demontáž stávajících vnitřních dveří - 2ks včetně zárubní a následná dozdívka dveřních otvorů

pórobetonovými tvárnicemi zn. Ytong v tl. 150mm a v tl. 200mm

* částečné vybourání dveřního otvoru šíře 800mm x 1970mm a osazení ocelových zárubní  a

překladu včetně dveřního křídla mezi místností č. 0.08 a 0.09

* vybourání stávajících zárubní a dveřního křídla  rozměru 900mm x 2200m a osazení nových

vstupních dveří s požární odolností 45 minut DP2 šířky 900/1970mm včetně opatření bezpečnostním

zámkem  a dozdívky nadedveřního  prostoru .

* úprava vnitřní elektroinstalace včetně nových rozvodů k el. akumulačním topidlům

* vybavení prostoru spisovny nábytkem a regály

* vybavení místností 2 ks přístroji pro měření stanovené teploty a relativní vlhkosti vzduchu

* kompletní výmalba všech prostor dotčených stavebními úpravami

* demontáž stávajícího dveřního otvoru rozměru 700mm x 1970mm  ( do místnosti č. 0.07) včetně

demontáže dřevěných zárubní a následná montáž ocelových zárubní a dveřního křídla rozměru

700mm x 1970mm

* místnost č. 0.07 opatřit větracím otvorem o 110mm , umístěným  0,60m a 2,50m nad podlahou ,

opatřené ventilační mřížkou

strana 11

B.2.7  Základní  charakteristika technických a technologických zařízení

Bez výskytu.

B.2.8   Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno samostatnou přílohou projektové dokumentace.

B.2.9  úspora energie a tepelná ochrana

Tepelně technické parametry konstrukcí jsou  voleny v souladu s platnou ČSN s ohledem na vyhlášku č. 291/2001, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby , požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk prašnost apod.)

- Větrání místnosti bude přirozené navrženými otevíravými a výklopnými okny a navrženým větracím průduchem o 110mm umístěným nad podlahou a pod stropem místnosti.

- Odpad , který vznikne během výstavby objektu , bude odstraňován v souladu se

zákonem zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dle § 9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady, využity, případně odstraněny způsobem , který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s těmito  zákony a se zvláštními právními předpisy.  Zhotovitel díla bude plnit veškeré povinnosti původce odpadů podle §16zákona.S výjimkou tvorby  komunálního odpadu , vypouštění běžných splaškových vod nebude mít užíváním stavby vliv na životní prostředí.

- Vibrace, hluk- bez výskytu .

B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

( pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk,protipovodňová opatření apod.)

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětné řešit.

- ochrana před bludnými proudy

Nevyskytuje se.

- Ochrana před technickou seizmicitou

Nevyskytuje se.

strana 12

d) Ochrana před hlukem

Bez výskytu- není předmětné řešit.

e) Protipovodňová opatření

Není požadováno - objekt je umístěn mimo záplavové území.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu a pod.

Bez výskytu.

B.3   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- Napojovací místa technické infrastruktury

Bez požadavku k řešení. Objekt  p.č.st. 1694  k.ú. Butovice je napojený stávajícím sjezdem na místní komunikaci  a stávající přípojkou na veřejný řád NN, vody , plynu a kanalizace . Stavebním záměrem , nebude požadováno žádné nové navýšení stávajících příkonů vedených k objektu.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající.

B.4   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a)-d)

V řešeném území bude pojezd vozidel po stávajících  zpevněných plochách pojízdné do

3,5 t. Přístup na řešené území je zajištěn po stávajícím zpevněném  sjezdu z komunikace .  V dotčeném území není výskyt pěších a cyklistických stezek.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE  A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a)- c)

Není požadováno řešit,  jedná se o stavební úpravy ve vnitřních prostorách stavby .

strana 13

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

- Vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda odpady a půda

Realizací stavebních úprava  a změnou užívání nedojde k narušení ochrany ovzduší ani nedojde k narušení podzemních vod a půdy.   Nepředpokládá se  žádný zdroj hluku, který by překračoval povolené hodnoty.

Odpad , který vznikne během stavby , bude likvidován v souladu  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, využity, případně odstraněny způsobem , který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

- Vliv na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana rostlin a živočichů a pod) , zachováním ekologických funkcí a vazeb v krajině)

Realizací stavebních úprava  a změnou užívání nedojde k negativnímu vlivu na přírodu a krajinu.

- Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Navržený stavební záměr se nenachází v chráněném území Natura 2000.

- Způsob  zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí , je-li podkladem

Veškeré podmínky a připomínky dotčených orgánů a správců sítí, jsou přiloženy v dokladové části projektové dokumentace. Splnění veškerých podmínek a připomínek je řešeno v technické zprávě , příloha dokladové části projektové dokumentace  .

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Realizací a užíváním stavby nedojde k omezení již existujících provozů v dané lokalitě.  Na sousedních pozemcích stavebního záměru se vyskytují stávající veřejné sítě technické infrastruktury- vedení NN,vody, plynu a kanalizace .

B.7   OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Realizací a užíváním stavby nedojde k ohrožení obyvatelstva. Dotčený stavební pozemek bude opatřen výstražnou cedulí o probíhajících stavebních pracích , včetně zákazu vstupu na dotčený stavební pozemek během stavebních úprav .

strana 14

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškerá skládka materiálu bude na parcele stavebníka  p.č.st. 1694 k.ú. Butovice .  Příjezd na stavební pozemek je navržený z místní komunikace v místě stávajícího zpevněného sjezdu. Přísun energií  a vody ze stávajících  přípojek,  vedených  k pozemku stavebníka  . Odvoz odpadu a dovoz stavebního materiálu bude jednorázový po zpevněné komunikaci .

- Odvodnění staveniště

Bez požadavku.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na stavební pozemek je navržený z místní komunikace v místě stávajícího zpevněného sjezdu. Přísun energií  a vody ze stávajících  přípojek,  vedených  k pozemku stavebníka.  Odvoz odpadu a dovoz stavebního materiálu bude jednorázový po zpevněné komunikaci.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Dodavatel stavby bude dbát na zamezení prašnosti do okolí, čistotu vozovky při výjezdu vozidel stavby. Budou používány stavební materiály hygienicky nezávadné, běžné stavební technologie.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k zásahu na sousední parcely, které nejsou přímo stavbou dotčeny . Pohyb třetích osob na stavbě bude možný pouze v doprovodu stavbyvedoucího nebo stavebníka. Staveniště nevyžaduje žádné zvláštní úpravy . Stavební pozemek bude vybaven výstražnými cedulkami se zákazem vstupu. Kácení dřevin – není požadováno.

- Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Maximální zábor pro staveniště pouze na p.č.st. 1694 k.ú. Butovice , na dobu určitou - po dobu výstavby.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bez požadavku.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V průběhu stavby budou vznikat pouze pevné odpady.Ty budou uloženy na místě určeném stavebníkem. Po ukončení stavby budou odvezeny na organizovanou skládku.

strana 15

kód              název druhu odpadu                                 kategorie              množství              způsob nakládání s odpadem

(t)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170101       beton                                                     0

170102       cihly                                                       0

170201       odpadní stavební dřevo                         0

170107       stavební odpady směsné (suť)              0

170202       sklo                                                        0

170203       plasty                                                     0

170302       asfaltové směsi bez obsahu dehtu        0

170405       železo nebo ocel                                    0

170802       stavební materiály na bázi sádry           0

170411       kabely bez nebezpečných látek             0

170504       zemina a kameny                                   0

200201       biologicky rozložitelný odpad                 0

200203       ostatní nekompostovaný odpad             0

200301       směsný komunální odpad                      0

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bez požadavku. Stavební úpravy budou probíhat , pouze ve vnitřních prostorách budovy.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby nesmí dojít ke znečištěných povrchových a podzemních vod a ke změně stávajících odtokových poměrů. Realizací stavebního záměru dojde dočasně  k částečnému zhoršení životního prostředí zvýšeného hluku a prašnosti, která bude minimalizovaná- postřikem vody. Případné stavební stroje budou účinně chráněny proti úniku ropných produktů.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při realizaci stavby  je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy platné v době výstavby, každý pracovník bude řádně proškolen ohledně bezpečnosti práce na stavbě a bude používat ochranné pomůcky.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není požadováno řešit.

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Při výstavbě stavebního záměru budou zohledněny veškeré potřebné zásady dopravně

inženýrského opatření.

strana 16

n )Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby -  provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Není požadováno stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby.

o) postup výstavby , rozhodující dílčí termíny.

- zahájení stavby 	: 02/2019

- dokončení stavby 	: 02/2021

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Není požadováno řešit.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Navržený plán kontrolních prohlídek pro stavbu:

Z důvodu jednoduchého řešení stavby , bude provedena jedna závěrečná kontrolní prohlídka a to po dokončení stavby .

Projektová dokumentace pro stavení řízení nenahrazuje prováděcí dokumentaci stavby!

Vypracovala  :   Škopová Renata....................................

07/2018