PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ING. ANTONÍN PAVELKA

TEPLICKÁ 232

HRANICE 753 01

kontakt mob. 605/127643

----------------------------------

##### PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DODATEK Č. 1

Název akce:

„ Změna užívání prostoru učebny na prostor spisovny ( archivu) v objektu

č.p. 386, ul. Tovární , Studénka “

Místo stavby 		: k.ú. Butovice , parc.č st. 1694

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PS- ke stavebnímu řízení

Vypracoval		: Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25               mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz    IČ 731 18 214

Zodp. projektant	: Ing. Antonín Pavelka

Teplická  232

Hranice   753 01

mob. 605 127 643

Datum			:03/2019

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. Údaje o stavbě

- Název stavby

„ Změna užívání prostoru učebny na prostor spisovny ( archivu) v objektu č.p. 386,

ul. Tovární , Studénka “

Upřesňující poznámka: Změna užívání na prostor spisovny , se týká pouze prostoru kuchyně a jídelny

v objektu základní školy Tovární .

- Místo stavby ( adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Upřesňující poznámka: chybně je uvedena v projektové dokumentaci ulice Budovatelská ,

přesná je ulice Tovární.

p.č.st.1694 k.ú. Butovice   [758442] –   zastavěná plocha  a nádvoří , výměra  3049 m2,

číslo LV : 10001

vlastník pozemku :

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby , trvalá nebo dočasná stavba , účel užívání stavby

Projektová dokumentace řeší  stavební úpravy prostoru spisovny ( archivu) v objektu č.p. 386, ulice Tovární , Studénka . Stavební záměr se týká pouze vnitřních prostor  stavby objektu základní školy v místnosti  kuchyně a jídelny  . Stavba bude vedena jako trvalá. Objekt č.p. 386 k.ú. Butovice je využíván  jako stavba občanského vybavení.

strana  3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.1  POPIS  ÚZEMÍ STAVBY

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou , územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem

Projektová dokumentace byla zpracována za účelem stavebního povolení . Jedná se o stavební úpravy, které nevyžadují umístění stavby.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Město Studénka má zpracovaný platný územní plán . Stavební úpravy stavby v rámci změny užívání nejsou v rozporu s tímto platným územním plánem obce.

Objekt  ( základní školy  parc.č.st. 1694 k.ú. Butovice ) dotčený stavebními úpravami  v rámci změny užívání se nachází v ploše občanského vybavení OV .

Regulativy u výše uvedené plochy OV jsou následující:

Kdy je hlavní využití : Občanské vybavení. Přípustné využití : - stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury - stavby a zařízení dalšího občanského vybavení a služeb - integrované bydlení v objektech občanského vybavení - stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu - stavby ubytovacích zařízení - hotely, motely, penziony a ubytovny - garáže - veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště - související dopravní a technická infrastruktura a veřejné podzemní sítě technické infrastruktury .

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu - výšková regulace hladiny zástavby: nejvýše čtyři nadzemní podlaží včetně podkroví, velkoprostorové haly a ostatní stavby do celkové výšky 10 m nad okolním terénem - rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků: nestanovuje se - intenzita využití stavebních pozemků - koeficient zastavění: nestanovuje se -- intenzita využití pozemků - a) koeficient zeleně: minimálně 0,15 b) koeficient budov: nestanovuje se

Z textové části regulativů k předmětné ploše (OV) je zřejmé, že hlavní funkcí území je občanská vybavenost. Výše uvedený záměr stavebních úprav spojených se změnou užívání na prostor spisovny je zcela v souladu s regulativy plochy občanského vybavení ( OV ). Objekt základní školy , bude i nadále po stavebních úpravách a změně užívání dotčených prostor , sloužit jako občanská vybavenost. Půdorysné ani výškové parametry objektu se nemění. Stavba je také v souladu s podmínkami prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, jedná se pouze o vnitřní úpravy stávajícího objektu.

e)  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů je v příloze " dokladová část "

( technická zpráva ). Závazná stanoviska dotčených orgánů, se nevztahují k území stavby .

strana 4

o) seznam pozemků, podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Stavebním záměrem a změnou užívání v části objektu  na pozemku p.č. st. 1695 k.ú. Butovice [758442]  - ostatní plocha,   805m2, LV 10001- nevznikne žádné nové ochranné pásmo nebo bezpečnostní pásmo.

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Na stavební záměr nebyly vydány žádné rozhodnutí, pouze závazná stanoviska a to:

*Závazné stanovisko :

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:                                č.j. KHSMS 66217/2018/NJ/HP, ze dne 11.12.2018

*Závazné souhlasné stanovisko :

*Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Ostrava - Zábřeh 700 30, Výškovická 40,územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, Nový Jičín 741 11,                                                                 č.j. HSOS-11246-2/2018, ze dne 3.12.2018

*Koordinované závazné stanovisko :

*Městský úřad Bílovec - odbor životního prostředí a územního plánování, 17.listopadu 411, Bílovec 743 01,                                                                                                                                          č.j. MBC/33202/18/ŽP/Koc 3209/2018 ze dne 17.12.2018

Technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.,

ČÁST TŘETÍ – POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB

§8 -základní požadavky :

1)Stavba musí být navržena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky  a to zejména:

Stavební záměr splňuje základní požadavky a to převážně:

-požární bezpečnost

-ochrana zdraví osob, zdravých životních podmínek a životního prostředí

-bezpečnost při užívání

strana 5

§10- všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Po dobu výstavby a užíváním stavby nedojde k narušení ochrany ovzduší ani nedojde k narušení podzemních vod a půdy. Při výstavbě a užívání stavby  se nepředpokládá nadměrný výskyt zdrojů hluku, který by překračoval povolené hodnoty. Protihluková opatření nejsou požadována.Odpad , který vznikne během stavebních úprav , bude odstraňován v souladu se zákonem zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dle § 9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady, využity, případně odstraněny způsobem , který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s těmito  zákony a se zvláštními právními předpisy.  Zhotovitel díla bude plnit veškeré povinnosti původce odpadů podle § 16 zákona.

§11- denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění:

V prostoru dotřených stavebními úpravami a změnou užívání , bude realizováno umělé osvětlení  v souladu s platnými normovými hodnotami. V každé dotčené místnosti bude umístěno umělé osvětlení dle přílohy projektové  dokumentace . Dotčené místnosti budou mít zajištěno denní osvětlení a dostatečné větrání  okenními otevíravými  prvky ( okny ). Vytápění dotčených prostor je zajištěno el. akumulačními topidly. V místnosti bez oken bude umístěn větrací otvor o 110mm , umístěný  0,60m a 2,50m nad podlahou , opatřený ventilační mřížkou.

§13 –proslunění

Dotčené místnosti jsou situovány tak, aby došlo k max. využití odpoledního svitu a dle  požadavků investora. Poloha a velikost oken umožňují vhodné osvětlení do všech místností.

Plocha proslunění dotčených prostor je větší jak 1/3 celkové plochy dotčených místností ,tyto prostory jsou v souladu s požadavky ČSN považovány za prosluněné. Všechna okna mají navržena otevíravá okenní křídla,  což umožňuje přirozené větrání místností.

§14 –ochrana proti hluku a vibracím

Budou dodrženy požadavky vycházející ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a následně nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při užívání dotčených prostor , se nepředpokládá nadměrný výskyt zdrojů hluku, který by překračoval povolené hodnoty. Protihluková opatření nejsou požadována.

§15- bezpečnost při provádění a užívání staveb:

Při stavebních úpravách  a  užívání stavby  je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy platné v době výstavby !Při činnostech odpovídajících charakteru běžného a zákonného stupně a míry užívání stavby nehrozí zvýšené nebezpečí ani bezprostřední ohrožení trvalých ani dočasných uživatelů objektu Základem bezpečnosti při užívání  stavby je dodržení obecných technických požadavků na výstavbu dle vyhl. 268/2009 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ – POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB

§19- stěny a příčky

V dotčených prostorách stavebními úpravami, budou realizovány dozdívky stávajících zděných příček pórobetonovými tvárnicemi zn. Ytong.

strana 6

§21- podlahy, povrchy stěn a stropů

Podlahové konstrukce v dotčených prostorách  splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném a neustáleném teplotním stavu včetně poklesu dotykové teploty podlah. V dotčených prostorách stavebními úpravami,  je povrchová úprava podlah  navržena krytinou z PVC pásů.

§26- výplně otvorů

V dotčených prostorách stavebními úpravami, bude provedena výměna stávajících okenních prvků o rozměru 1540mm x 1640mm z původních dřevěných rámů za nová v plastovém rámu - okna budou otevíravá, výklopná s nutností zachování bezpečnostních mříží.

Bude provedeno osazení nových vstupních dveří do dotčených prostor s požární odolností 45 minut DP2 šířky 900/1970mm včetně opatření bezpečnostním zámkem  a bude provedena montáž ocelových zárubní a dveřního křídla rozměru 700mm x 1970mm mezi prostory spisovny.

ČÁST PÁTÁ – POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

§32 - vodovodní přípojky a vnitřní vodovody

V dotčených prostorách stavebními úpravami, bude realizována úprava stávajících rozvodů vody . Potrubí studené vody rozvodné bude izolováno tepelnou izolací zn. Mirelon .

§34 - připojení staveb k distribučním sítím , vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací

V dotčených prostorách stavebními úpravami, bude realizována úprava stávajících rozvodů elektroinstalace dle zpracované přílohy projektové dokumentace , kdy veškeré elektroinstalační práce  budou realizovány a napojeny dle platných ČSN norem .

Před uvedením el. zařízení do provozu bude na zařízení provedena výchozí revize vč. revizní zprávy.

Nebylo předmětné řešit povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

Nejedná se o záměr, na který se vztahuje ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. - bezbariérové řešení není požadováno.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů je v příloze " dokladová část "

( technická zpráva ).

*Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:                              č.j. KHSMS 66217/2018/NJ/HP, ze dne 11.12.2018 - bez podmínek

*Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Ostrava - Zábřeh 700 30, Výškovická 40,územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, Nový Jičín 741 11,                                                                 č.j. HSOS-11246-2/2018, ze dne 3.12.2018 - bez podmínek

strana 7

*Městský úřad Bílovec - odbor životního prostředí a územního plánování, 17.listopadu 411, Bílovec 743 01,                                                                                                                                          č.j. MBC/33202/18/ŽP/Koc 3209/2018 ze dne 17.12.2018

-stavebnímu úřadu budou předloženy doklady, z nichž bude zřejmé, že v souladu s ust. §16 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími předpisy původce odpadů předal odpady , které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem, do vlastnictví oprávněné osobě k převzetí.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti a pod.

Jedná se o objekt o dvou nadzemních podlaží a jednom podzemním podlaží .

* zastavěná plocha stavby : převyšuje 200m2

Dotčený prostor stavebními úpravami:

* užitná plocha : 115,84m2

i) Základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

- zahájení stavby 	: 06/2019

- dokončení stavby 	: 06/2021

j) Orientační náklady stavby

Dle rozpočtové části- příloha projektové dokumentace.

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby

Nejedná se o záměr, na který se vztahuje ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. - bezbariérové řešení není požadováno.

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

o) postup výstavby , rozhodující dílčí termíny.

- zahájení stavby 	: 06/2019

- dokončení stavby 	: 06/2021

Vypracovala  :   Škopová Renata....................................