PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA OPLOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOVATELSKÁ, k.ú. Butovice „

Místo stavby 		: k.ú. Butovice parc.č. 1665, Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2019

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„OPRAVA OPLOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOVATELSKÁ, k.ú. Butovice „

- Místo stavby

k.ú. Butovice parc.č. 1665, Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy oplocení areálu k objektu mateřské školy Budovatelská  ve městě Studénka na pozemku p.č. 1665. Součástí opravy oplocení bude umístění nové pojezdové brány, otevíravé dvoukřídlé brány a dvou vstupních branek .

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu  oplocení

- Požadavky stavebníka

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav oplocení:

Stávající oplocení k mateřské škole Budovatelská  ve městě Studénka je tvořeno ocelovými sloupky o 50 mm kotvenými do betonových patek rozměru 300/300mm  , výplň oplocení je drátěným pletivem . Celková výška oplocení je  1,550 m a délka  oplocení určeného k opravě  =  219,00m‘ .  Přístup na stavební pozemek je zajištěn po stávajícím zpevněném sjezdu z místní komunikace.

Navržená oprava oplocení :

- Výška oplocení = 1,55m od upraveného terénu

- Oprava oplocení se týká jihozápadní, severozápadní a severovýchodní strany pozemku.

V rámci opravy stávajícího oplocení bude provedena demontáž stávajícího oplocení výšky 1,55m včetně odstranění stávajících betonových patek 300/300mm a stávajících dvou otevíravých dvoukřídlých bran a vstupní branky , která se nachází na severovýchodní straně pozemku.

Navržené oplocení bude tvořeno ze severozápadní strany pozemku , ocelovými sloupky profilu 60/60/1,5mm výšky od upraveného terénu  1,55m  celkové délky 72,00m‘( včetně pojezdové brány a vstupní branky )  , opatřeny ocelovými objímkami včetně šroubů a plastovými krytkami proti zatečení srážkové vody.Celková délka ocelových sloupků včetně délky pro uložení do betonových patek = 2,20m Výplň oplocení bude tvořena drátěnými panely z ocelových svislých a vodorovných drátů o 5mm bodově svařených v rozměru oka 50/200mm.  Oplocení bude opatřeno betonovými tzv. podhrabovými deskami do výšky 200mm.

Navržená pojezdová brána bude šířky 3,00 m a výšky 1,55m , tvořené ocelovým rámem profilu 60/60/2,00mm s výplní svislých příček z ocelového uzavřeného profilu 25/25/1,5mm o celkové rozteči 130mm. Kotvení pojezdové vstupní brány , bude pomocí ocelových kotev do vyzrálých betonových patek .

Navržená jednokřídlá vstupní branka bude šířky 1,20m a výšky 1,55m , tvořena ocelovým uzavřeným rámem profilu 60/60/2,00mm s výplní svislých příček uzavřeného profilu 25/25/1,5mm o rozteči 130mm. Vstupní branka bude opatřena šroubovatelnými stavitelnými panty , dorazovou kapsou , vložkovým zámkem , vložkou tzv. FAB a oboustrannou klikou .

Navržené oplocení bude tvořeno z jihozápadní strany pozemku a ze severovýchodní strany pozemku,  ocelovými sloupky profilu 60/60/1,5mm výšky od upraveného terénu 1,55m ,celkové délky 147,00m‘( včetně otevíravé dvoukřídlé vstupní brány a vstupní branky )  , opatřeny ocelovými objímkami včetně šroubů a plastovými krytkami proti zatečení srážkové vody.Celková délka  ocelových sloupků včetně délky pro uložení do betonových patek = 2,20m

Výplň oplocení bude tvořena ocelovým pletivem opatřeným poplastovou úpravou oka 50mm kotveným k napínacímu drátu. Oplocení bude opatřeno betonovými tzv. podhrabovými deskami do výšky 200mm.

strana 4

Navržená otevíravá dvoukřídlá vstupní brána bude šířky 4,15 m a výšky 1,55m , tvořené ocelovým rámem profilu 60/60/2,00mm s výplní svislých příček z ocelového uzavřeného profilu 25/25/1,5mm o celkové rozteči 130mm. Kotvení pojezdové vstupní brány , bude pomocí ocelových kotev do vyzrálých betonových patek .

Navržená jednokřídlá vstupní branka bude šířky 1,60m a výšky 1,55m , tvořena ocelovým uzavřeným rámem profilu 60/60/2,00mm s výplní svislých příček uzavřeného profilu 25/25/1,5mm o rozteči 130mm. Vstupní branka bude opatřena šroubovatelnými stavitelnými panty , dorazovou kapsou , vložkovým zámkem , vložkou tzv. FAB a oboustrannou klikou .

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- Demontáž stávajícího oplocení pletiva a ocelových sloupků o 50mm výšky 1,550 m ,

dl. 219,00m‘ a demontáž stávajících dvou vstupních dvoukřídlých otevíravých bran a vstupní branky.

- Výkopové práce pro betonáž betonových patek nového oplocení a navržených dvou vstupních bran a dvou vstupních branek

- Uložení štěrkového lože v tl. 150mm frakce 16-32mm  včetně řádného hutnění do výkopu

- Betonáž základových patek rozměru 200/250mm do hl. 700mm pod upravený terén včetně  osazení ocelových sloupků 60/60/1,5mm výšky od upraveného terénu 1,550m

- Betonáž základových patek rozměru 200/250mm do hl. 700mm pod upravený terén včetně  osazení ocelových sloupků o 48mm výšky od upraveného terénu 1,55m z jihozápadní, severozápadní a severovýchodní strany hranice pozemku

( celková délka ocelových sloupků = 2,20 m )

- Betonáž  základových patek rozměru  400/400/1200mm, 600/600/1200mm a 800/1800/1200mm  pro osazení vstupní otevíravé dvoukřídlé rány , vstupní pojezdové brány a dvou vstupních branek ,včetně osazení ocelových sloupků  o 80 mm celkové délky 2,20m. Poznámka: ocelové sloupky betonovat současně s betonovými patkami , uložení sloupků do betonové patky 650mm.

- Osazení betonových ( podhrabových ) desek výšky 200mm mezi ocelové sloupky

- Kotvení výplně oplocení drátěným panelem z ocelových drátů oka 50/200mm do výšky 1,55m oplocení od upraveného terénu.

- Kotvení výplně oplocení drátěným poplastovým pletivem výšky 1,55m k napínacímu drátu .

- Montáž vstupní otevíravé dvoukřídlé brány šířky 4,15m a výšky 1,55m, montáž pojezdové vstupní brány šířky 3,00m a výšky 1,55m a montáž vstupní branky šířky 1,20m a výšky 1,55m a montáž vstupní branky šířky 1,60 a výšky 1,55m.

- Terénní úpravy v bezprostřední blízkosti oplocení a vstupních bran a vstupních branek  v rámci zahradních prací

Předpokládaná doba výstavby cca 45 dní.

Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

03/2019                                                  Vypracovala :Škopová Renata............................................