PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„Oprava omítek a podlahy v učebně dílen v suterénu ZŠ Butovická „

Místo stavby 		: Objekt ZŠ Butovická, Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2020

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„Oprava omítek a podlahy v učebně dílen v suterénu ZŠ Butovická „

- Místo stavby

Objekt ZŠ Butovická

Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních oprav učebny dílen v suterénu základní školy Butovická ve městě  Studénka.

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu

- Pořízení fotodokumentace

- Požadavky investora

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav:

Stavební opravy se týkají stávajících prostor učebny dílen v objektu základní školy Butovická. Prostor učebny dílen  určený k opravě se nachází v I.PP   objektu s přístupem z venkovních  prostor pozemku ze dvorního traktu .

Celková nosná konstrukce objektu je tvořena zdivem keramické pálené cihly .Vnitřní nosné a nenosné dělící příčky- zděné keramickým zdivem  . Stropní konstrukce – zděná klenba ložená v ocelových nosnících. Podlaha betonová opatřena  podlahovou krytinou PVC . Vnitřní omítky  štukové , opatřené keramickým obkladem  200/250mm  do výšky 1,50m od podlahy . Stávající dveřní křídla a zárubně -  ocelová . Prostor  učebny dílen  je vybaven stávajícím nábytkem , stávajícím stropním osvětlením zářivek  a 2ks teplovodního tělesa. Součástí prostoru učebny dílen je stávající rozvaděč a rozvody topení a kanalizace.

Navržené stavební opravy prostoru učebny dílen  :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH OPRAV :

- Demontáž stávajících dvou umyvadel včetně sanitárních baterií

- Odstranění keramického obkladu výšky 1,50m

- Odstranění stávající krytiny podlahy – PVC

- Demontáž stávajícího osvětlení ( stropní zářivková  svítidla)

- Demontáž topných těles

- Demontáž vnitřních dveří šířky 900mm , včetně odstranění ocelové zárubně ( zárubně a dveřní křídlo šířky 900mm z chodby – zůstane zachováno)

- Odstranění stávající omítky ( až na zdivo ) do výšky 1,20m od podlahy včetně řádného očištění keramického zdiva po celém obvodu učebny dílen- zdivo je nutno nechat vyschnout

- Realizace nových elektrorozvodů ( zásuvky, vypínače, kabelové rozvody  )  včetně umístění nových stropních a nástěnných zářivkových svítidel a přezbrojení stávajícího rozvaděče

- Realizace nových sanačních omítek  do výšky 1,20m od podlahy

- Pokládka keramického obkladu 200/250mm do výšky 1,50m nad podlahou včetně vyspárování

sanitární spárovací hmotou a osazení nových umyvadel 2ks a nových sanitárních baterií 2ks

- Montáž nových topných těles – 2ks

- Příprava podkladu podlahové krytiny- samonivelační stěrka

- Pokládka podlahové krytiny – PVC

- Nátěr stávajících ocelových zárubní včetně ocelového dveřního křídla

- Výmalba omítek včetně klenbového stropu

- Úklid dotčených prostor

strana 4

Předpokládaná doba výstavby cca 31 dní .

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení, tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala : Škopová Renata………………………………………

03/2020