D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

| VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský | Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž |  |
| --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek |  |  |
| INVESTOR: Město Studénka, nám Republiky 762, 742 13 Studénka | MĚSTO STUDÉNKA |  |
| MÍSTO STAVBY: Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770, Studénka |  |  |
| NÁZEV AKCE: Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce ETAPA 1 | DATUM: 05/2019 |  |
|  | STUPEŇ PD: DPS |  |
| ČÁST PD: Technická zpráva | OZNAČENÍ: D.1.1.a | ČÍSLO PARÉ: |

Obsah

1.	Identifikační údaje	3

1.1 Údaje o stavbě	3

1.2 Údaje o žadateli	3

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	3

2.	Základní charakteristika stavby a pozemku	3

3.	Architektonické, výtvarné a materiálové řešení, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby	4

3.1.	Architektonické, výtvarné a materiálové řešení	4

3.2.	Dispoziční a provozní řešení	4

4.	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	4

4.1.	Přípravné práce	4

4.2.	Bourací práce	4

4.3.	Vnitřní stěny a zazdívky otvorů	5

4.4.	Hydroizolace proti vlhkosti	5

4.5.	Podlahové konstrukce	5

4.6.	Tepelná izolace	6

4.7.	Výplně otvorů	6

4.8.	Truhlářské konstrukce	6

4.9.	Tesařské konstrukce	7

4.10.	Zámečnické výrobky	7

4.11.	Podhledy a SDK konstrukce	7

4.12.	Omítky, malby, nátěry	7

4.13.	Obklady a dlažby	7

4.14.	Vytápění objetu	8

5.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí	8

6.	Bezpečnost práce	8

# Identifikační údaje

## 1.1 Údaje o stavbě

- název stavby: 	Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – ETAPA 1

- místo stavby: 	Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770, Studénka

- předmět dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby

## 1.2 Údaje o žadateli

Vlastnické právo (investor):		Město Studénka,

nám Republiky 762,

742 13 Studénka

## 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace:	FAKO, spol. s r.o.

Kotojedská 2588

767 01 Kroměříž

IČO: 18188711

DIČ: CZ18188711

Hlavní projektant: 				Ing. Martin Janoušek

Autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby

Číslo autorizace: 1301424

# Základní charakteristika stavby a pozemku

Stavba zimního stadionu je situována na pozemku parc. číslo 1616 a 1615/4, zastavěná plocha a nádvoří, katastr. území Butovice. Jedná se o objekt občanské vybavenosti v zastavěném území.

Charakter stavby:		Oprava šaten

Druh dokumentace: 	DPS

# Architektonické, výtvarné a materiálové řešení, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Členění stavby:

SO 01 	– Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – Etapa 1

SO 02 	– Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – Etapa 2

SO 03 	– Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – Etapa 3

SO 04 	– Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – Plastový povrch hrací plochy

Práce jsou dle potřeby objednatele rozděleny na 2 samostatné zakázky. Předpokládá se, že nejprve dojde k provedení etapy 1, etapy 3 a etapy 4 (provedení plastové hrací plochy). Následně bude provedena etapa 2.

Tato technická zpráva řeší provedení etapy 1.

Etapa 1 obsahuje dotčené místnosti 1.15 až 1.22c.

  - Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Zimní stadion je jednopodlažní objekt zděné a nosné ocelové konstrukce na betonových základech.

Cílem projektu je zajistit převlékací a hygienické prostory pro hráče, které jsou nyní v nevyhovujícím stavu.

  - Dispoziční a provozní řešení

Dotčené prostory jsou umístěny při západní a jižní straně stadionu v 1.NP.

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

  - Přípravné práce

Dojde ke kompletnímu vyklizení dotčených prostor stadionu. Jedná se zejména o demontáže stávajícího vybavení šaten a sprch.

  - Bourací práce

- Demontáž stávající gumové podlahy

- Demontáž zařizovacích předmětů sprch, umýváren a WC

- Vybourání stávajících dlažeb a obkladů

- Vyvěšení dveřních křídel do suti

- Bourání příček v m.č. 122a-c

- Demontáž vnitřního obložení chodby a šaten

- Demontáž otopných těles sprch a šaten

- Vybourání otvorových výplní (ocelová okna a dveře) + ocelových mříží, vybourání skleněných tvárnic

- Vybourání vybraných ocelových zárubní

- Demontáž kazetového podhledu chodby a m.č. 122a + SDK podhledu m.č. 122b-d

- Demontáž dřevěné konstrukce podhledu m.č. 122a včetně zateplení

- Vybourání podlahové konstrukce m.č. 122a + výkop o mocnosti cca 250mm

- Vybourání betonové mazaniny sprch v předpokládané tl. 100 mm + demontáž vpustí

Vzhledem k tepelným ztrátám v m.č. 1.22 dojde ke kompletnímu vybourání podlahové konstrukce o předpokládané skladbě:

- Betonová mazanina				100 mm

- Izolace proti vodě - Asfaltové pásy

- Podkladní betonová deska			100 mm

- Odstranění zeminy o mocnosti 		250 mm

  - Vnitřní stěny a zazdívky otvorů

Vnitřní stěny jsou tvořeny systémem z pórobetonových tvárnic. Vnitřní stěny jsou navrženy v tl. 100 a 150 mm. Dveřní otvory jsou doplněny o nenosné pórobetonové překlady. Dozdívky a zazdívky otvorů jsou navrženy z CPP, případně pórobetonových tvárnic.

  - Hydroizolace proti vlhkosti

Hydroizolace proti vlhkosti v m.č. 122 bude tvořit asfaltový pás se skleněnou nosnou vložkou. Tento asfaltový pás bude celoplošně nataven na vyrovnaný a penetrovaný podklad. Detaily provedení spojů hydroizolace budou provedeny v souladu s montážním/technologickým návodem dodavatele hydroizolačního povlaku. Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm na obvodové zdivo, případně napojena na stávající izolaci.

Veškeré prostupy hydroizolační vrstvou budou provedeny takovým způsobem, aby

nesnižovaly účinnost a spolehlivost hydroizolační vrstvy.

Prostor sprch do výšky 2,0m a podlahová plocha bude opatřen hydroizolační stěrkou tl. 2 mm, která bude v koutech a rozích doplněna o těsnící pásy.

  - Podlahové konstrukce

V objektu jsou v současné době použity podlahy z gumových dílců. Dojde k jejich kompletní demontáži. Následně budou dílce očištěny kartáči a tlakovou vodou. Dotčené místnosti 115 (chodba) a m.č. 122, budou doplněny o novou podlahovinu z gumových dílců. Podlahovina tl. 12 mm o rozměrech dílce 1220x1830 mm, bez zámků, typ KARO.

Veškeré dotčené místnosti se stávající podkladní betonovou mazaninou (šatny + chodby) budou přebroušeny a výškově srovnány samonivelační hmotou tl. 6 mm včetně provedení penetračního nátěru.

  - Tepelná izolace

Stropní prostor nad m.č. 122a bude zateplen minerální vatou, kladenou ve 2 vrstvách o celkové tloušťce 200 mm. Stropní prostor nad m.č. 121a bude zateplen minerální vatou, kladenou v 1 vrstvě o tloušťce 200mm. Část konstrukce tribuny, která zasahuje do prostoru místnosti bude zateplena pomocí desek z XPS tl. 60mm. Nově provedená podlahová konstrukce v m.č. 122a provedena z EPS desek tl. 120mm.

  - Výplně otvorů

Okenní výplně v obvodovém plášti jsou navrženy jako plastové, vnější barva antracit, vnitřní bílá, s Uw=0,9 W/m2K, Ud=1,1 W/m2K. Zasklené čirým sklem. Část oken, která jsou umístěna v šatnách s kazetovým podhledem, bude doplněna o rozšiřovací profil o celkové výšce min 200 mm. Všechny okna jsou navržena min. pětikomorová s izolačním dvojsklem 4-16-4. Okenní výplně budou doplněny o vnitřní plastové parapety tl. 20 mm, vnější plechové parapety z pozinkovaného plechu s PE úpravou, barvy šedé.

  - Truhlářské konstrukce

Stávající vnitřní dveřní výplně budou kompletně demontovány do sutě. Nové dveře jsou navrženy z plné DTD v barvě bíle s laminátovým povrchem. Kování s vložkou FAB, dveře do WC s kováním s knoflíkem (chromová povrchová úprava). Dveře budou řešeny jednotným generálním klíčem.

Pro odkládání oděvů v prostorech šaten a sprch jsou navrženy chromované věšáky s podkladní laminovanou deskou bílé barvy s ABS hranou.

Šatny budou vybaveny hokejovými lavicemi s nosnou částí z AL profilů, Šířka sedací části lavice 80 cm, hloubka sedu 63mm. Sedadlo tvořeno HPL deskou tl. 8 mm – prvek TR4. V m.č. 121a bude doplněna dvojice lavic s opěradlem výšky 96 cm, v obdobném provedení – prvek TR5.

Pro kontrolu stavu a provedení zateplení stropní konstrukce v m.č. 122a jsou navrženy zateplené stahovací schody.

  - Tesařské konstrukce

Pro vynesení kazetového podhledu v m.č. 122a a SDK podhledu v m.č. 121a je navržena lehká dřevěná konstrukce stropu z nepohledových KVH hranolů, které jsou kotveny přes trámové patky do obvodového zdiva. V m.č. 122a je navíc doplněna trojice sloupů o rozměru 120x120mm, která bude opláštěna SDK obkladem.

  - Zámečnické výrobky

Vybrané okenní výplně budou doplněny o ocelové okenní mříže se žározinkovou povrchovou úpravou. Vnitřní část okenní mříží tvořena ze čtyřhranu 10/10 v osové vzdálenosti jednotlivých prvků 150 mm. Obvod mříže z ocelového L-profilu 40/40/3. Prvek kotven do okenního ostění přes ocelovou pásnici 30/3.

Pro m.č. 122a je navržen nový pachotěsný poklop rozměru 650x650 mm se žározinkovou úpravou, osazený do nově provedené betonové podkladní mazaniny. S obvodovým těsněním s poklopem z hladkého ocelového plechu tl. 4mm

  - Podhledy a SDK konstrukce

Stropní konstrukce šaten budou opatřeny kazetovým podhledem o rastru 600x600mm. Pouze v m.č. 121a je kazetový podhled nahrazen podhledem sádrokartonovým.

  - Omítky, malby, nátěry

Vnitřní stěny a stropy budou kompletně přestěrkovány a potaženy sklovláknitým pletivem. Finální úprava stěn a stropů bude provedena ze štukové omítky tl. 3 mm. Interiérová malba volena bílá s vysokou kryvostí. Prostor šaten bude opatřen do výšky 1,8 m vinylovou barvou, omyvatelnou, odolnou proti otěru a poškození.

Stávající nosné ocelové konstrukce v prostoru šaten a chodby budou opatřeny základním a dvojnásobným krycím nátěrem.

  - Obklady a dlažby

Obklady

Prostor sprch, umýváren a toalet bude do výšky 2,0m opatřen keramickým obkladem o rozměru 200x200 mm, v bílé barvě s matným povrchem. Ve výšce od 1,6 do 1,8m bude proveden barevně se odlišující pruh obkladů. Barevnost dle požadavků investora. Obklady budou ukončeny oblou plastovou lištou. Pro ošetření stěn chodby 102 a 115 je navržena povrchová úprava stěn z keramických dlaždic rozměru 600x600 mm v barvě šedé tl. 9 mm.

Dlažby

Prostor sprch, umýváren a toalet bude opatřen keramickou dlažbou rozměru 300x300 mm, barvy šedé, matné tl. 9 mm. S protiskluzem R10.

  - Vytápění objetu

Prostor šaten a sprch bude vytápěn ze stávající otopné soustavy kotelny. Dojde ke kompletní výměně stávajících otopných těles. V prostoru sprch budou použita pozinkovaná otopná tělesa. V m.č. 1.22a dojde k doplnění otopného tělesa.   Viz část D.1.4. – ÚT.

# Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Jednotlivé konstrukce stavebních objektů jsou navrženy tak, aby splňovaly příslušné ustanovení ČSN 73 0540-2/2011, EN ISO 13790, EN ISO 13789, EN ISO 13370,

EN ISO 13788 a EN ISO 694 6 týkající se tepelně technických vlastností s ohledem na budoucí způsob využití a komplexní posouzení skladby stavebních konstrukci z hlediska šíření tepla a vodních par.

# Bezpečnost práce

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice.

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména zákoníku práce – 262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky č.48/82 Sb.

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích tj. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ v platných zněních.

Jedná se zejména o tyto předpisy:

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění, kapitola o bezpečnosti práce

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcí předpisy.

Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace a.j.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví a bližší podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Pracovní a montážní postupy a přístupové cesty na stavbě budou zpracovány dodavatelskou firmou ve vazbě na příslušná ustanovení platných ČSN a předpisů BOZ a v souladu s pokyny koordinátora BOZP.

Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu práce.

Veškeré nebezpečné odpady budou odstraněny v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a prováděcími předpisy, o čemž musí být vystaven písemný doklad, který musí být k dispozici pro případ kontroly ze strany příslušných kontrolních subjektů. Vzniklé odpady budou tříděny podle druhů a kategorií, budou řádně označeny a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, a bude o nich vedena průběžná evidence ve smyslu platné legislativy v nakládání s odpady, až do okamžiku předání oprávněné osobě k odstranění.

Vypracoval: Ing. Jiří Krasnovský					V Kroměříži 05/2019