PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA STŘECHY NA MŠ  NOVÁ HORKA „

Místo stavby 		: Budova č.p. 50, č.p. 57, Nová Horka, Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2017

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„ OPRAVA STŘECHY NA MŠ  NOVÁ HORKA  „

- Místo stavby

Budova č.p. 50, č.p. 57, Nová Horka, Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy ploché odstupňované střešní konstrukce budovy MŠ Nová Horka č.p. 50, č.p.57 -  Studénka včetně opatření tepelné izolace na části střešní konstrukce . Součástí opravy střešní konstrukce  bude realizace nového hromosvodu , oplechování atiky, komínových těles , nových parapetů, umístění nových střešních žlabů a svodů, výměna větracího potrubí nad částí střechy a  nátěr stávajícího ocelového  přístupového žebříku na střešní konstrukci.

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu střešní konstrukce

- Pořízení fotodokumentace

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav střešní šikmé konstrukce :

Stávající šikmá odstupňovaná střešní konstrukce objektu MŠ Nová Horka č.p. 50, č.p.57 je tvořena monolitickou deskou opatřenou hydroizolačními asfaltovými pásy. Nad částí budovy je střešní konstrukce opatřena tepelnou izolací.  Nadezdívka atiky  je opatřena oplechováním a  kompletní střešní konstrukce je opatřena stávajícím  rozvodem nevyhovujícího hromosvodu . Na střešní konstrukci je výskyt větracího potrubí  o 110 mm , výšky cca 350mm  . Odvod dešťové vody ze střešní konstrukce  je zajištěn stávajícími žlaby a svody . Přístup na vyvýšenou střešní konstrukci je po stávajícím venkovním ocelovém žebříku ukotveným do obvodové konstrukce objektu. Přibližná výška střešní konstrukce od upraveného terénu  cca 3,20m z uliční strany  a 6,70m ze dvorní strany pozemku . Přístup na střešní konstrukci z terénu je zajištěn mobilním žebříkem.

Navržené stavební práce :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- Demontáž stávajícího hromosvodu a demontáž oplechování střešních konstrukcí¨

- Demontáž nadstřešního větracího potrubí

- Příprava podkladu střešní konstrukce

- Realizace osazení nového větracího potrubí o 110mm, výšky 350mm

- Osazení nových střešních žlabů a svodů včetně umístění nových gajgrů v chodníku

- Realizace skladby navržené střešní konstrukce:

A) nezateplovaná část střešní konstrukce :

" střešní hydroizolační systém Fatrafol "

- PVC střešní folie tl. 1,5mm

- podkladní textílie gramáž 300g/m2

- Stávající monolitická  střešní konstrukce

B) zateplovaná část střešní konstrukce :

" střešní hydroizolační systém Fatrafol "

- PVC střešní folie tl. 1,5mm

- Tepelná izolace - střešní desky  EPS 100 , v tl. 100m

- Podkladní textílie gramáž 300g/m2

- Parotěsná folie

- Stávající monolitická  střešní konstrukce

- Realizace nového oplechování střešních konstrukcí včetně atiky z pozink.  plechu v barvě hnědé

- Osazení nového hromosvodu z žárově zinkovaného materiálu a ukotvení k střešní k-ci a atice

- PVC střešní folie bude přetažena přes stávající atiku

- PVC střešní folie bude  svisle kotvena přes přídržné lišty

- Realizace ochranného nátěru stávajícího venkovního ocelového žebříku průměru cca 500mm a dl. cca 2,50m.

- Montáž nového větracího potrubí o 110mm, dl. 350mm

- Oplechování st. otvorů ( lux tvárnice) z pozink.  plechu v barvě hnědé

Předpokládaná doba výstavby cca 25 dní.

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracoval :Škopová Renata

----------------------------------------

03/2017