PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ING. ANTONÍN PAVELKA

TEPLICKÁ 232

HRANICE 753 01

kontakt mob. 605/127643

----------------------------------

DOKUMENTACE STAVBY / OBJEKTŮ/

POZEMNÍ ( STAVEBNÍ) OBJEKTY

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název akce:

„ Změna užívání prostoru učebny na prostor spisovny ( archivu) v objektu

č.p. 386, ul. Budovatelská, Studénka “

Místo stavby 		: k.ú. Butovice , parc.č st. 1694

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PS- ke stavebnímu řízení

Vypracoval		: Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25               mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz    IČ 731 18 214

Zodp. projektant	: Ing. Antonín Pavelka

Teplická  232

Hranice   753 01

mob. 605 127 643

Datum			: 07/2018

Příloha 		:    D.1.1.a

strana 2

ARCHITEKTONICKÉ , VÝTVARNÉ,MATERIÁLOVÉ,DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavební úpravy v rámci změny v užívání části vnitřních prostor v I.PP  z učeben na spisovnu

( archív) spočívá :

*  výměna stávajících okenních prvků o rozměru 1540mm x 1640mm z původních dřevěných rámů za

nová v plastovém rámu - okna budou otevíravá, výklopná - 5ks ( nutno zachovat stávající mříže )

* zrušení stávajících rozvodů ÚT vedených pod stropní konstrukcí dotčených prostor včetně úpravy

rozvodů teplovodního vytápění včetně demontáže st. topných těles. Stávající " stupačky "

teplovodního potrubí , budou přemístěny - zasekány do zdi a do podlah.

* realizace umístění nových topných těles el. akumulačních topidel - 6ks

* oprava podlah- odstranění stávající podlahové  PVC krytiny . Realizace samonivelační stěrky a

položení nové podlahové PVC  krytiny ( místnost ozn. 0.09, 0.10), v místnosti ozn. 0.08 bude

provedeno vybourání stávající podlahové krytiny- dlažby a proveden nový betonový potěr, nivelační

stěrka a nová podlahová krytina- PVC

* odstranění keramického obkladu včetně demontáže sanitárního zařízení ( umyvadel, výlevky, dřezů

a plynového průtokového ohřívače TUV)

* ohřev TUV u st. umyvadla , bude zajištěn pomocí el. průtokového ohřívače

* demontáž stávajících vnitřních dveří - 2ks včetně zárubní a následná dozdívka dveřních otvorů

pórobetonovými tvárnicemi zn. Ytong v tl. 150mm a v tl. 200mm

* částečné vybourání dveřního otvoru šíře 800mm x 1970mm a osazení ocelových zárubní  a

překladu včetně dveřního křídla mezi místností č. 0.08 a 0.09

* vybourání stávajících zárubní a dveřního křídla  rozměru 900mm x 2200m a osazení nových

vstupních dveří s požární odolností 45 minut DP2 šířky 900/1970mm včetně opatření bezpečnostním

zámkem  a dozdívky nadedveřního  prostoru .

* úprava vnitřní elektroinstalace včetně nových rozvodů k el. akumulačním topidlům

* vybavení prostoru spisovny nábytkem a regály

* vybavení místností 2 ks přístroji pro měření stanovené teploty a relativní vlhkosti vzduchu

* kompletní výmalba všech prostor dotčených stavebními úpravami

* demontáž stávajícího dveřního otvoru rozměru 700mm x 1970mm  ( do místnosti č. 0.07) včetně

demontáže dřevěných zárubní a následná montáž ocelových zárubní a dveřního křídla rozměru

700mm x 1970mm

* místnost č. 0.07 opatřit větracím otvorem o 110mm , umístěným  0,60m a 2,50m nad podlahou ,

opatřené ventilační mřížkou

Celkové provozní řešení

Dispoziční řešení stavby :

I.PP	: 3 x spisovna ( archív ) , 1x archív

Přístup do dotčených prostor archívu v I.PP bude zajištěn z vnitřních prostor chodby . Ostatní dispozice objektu - zůstává zachována.

Bezbariérové užívání stavby

Není požadováno řešit.

strana 3

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby – stavební fyziky - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika-hluk vibrace- popis řešení, výpis použitých norem

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Svislé konstrukce :

Navržené dozdívky dveřních otvorů, budou z pórobetonových tvárnic tl. 150mm, 200mm.

Vodorovné konstrukce :

Stávající konstrukce podlahy bude opatřena samo nivelační stěrkou o max. tl. 20mm. Podlahová krytina bude použita z PVC materiálu.

výplně otvorů :

Vstupní dveře do spisovny ( archivu ) z vnitřních prostor objektu - chodby, budou s požární odolností - specifikace dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Stávající okenní prvky budou vybourány a nahrazeny novými otevíravými, výklopnými okny v plastovém rámu.

TEPELNÁ TECHNIKA

Vytápění dotčených prostor , bude zajištěno novými elektrickými akumulačními topidly, umístěnými v každé místnosti.Ohřev TUV , bude zajištěn el. průtokovým ohřívačem , umístěným pod umyvadlem.

OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

Prostory spisovny ( archivu ) budou opatřeny umělým osvětlením dle platných ČSN a okenními prvky.

HLUK A VIBRACE

- Vibrace - bez výskytu.

- Hluk- bez výskytu .

strana 4

Sociální zázemí pro provoz spisovny ( archivu )

Stávající, ve vnitřních prostorách objektu .

Projektová dokumentace je zpracována za účelem stavebního řízení , nenahrazuje prováděcí dokumentaci stavby !

Vypracoval :Škopová Renata ................................................

07/2018