PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA OPLOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY POŠTOVNÍ  k.ú. Butovice „

Místo stavby 		: k.ú. Butovice parc.č. 1465

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2019

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„OPRAVA OPLOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY POŠTOVNÍ  k.ú. Butovice „

- Místo stavby

k.ú. Butovice parc.č. 1465

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy stávajícího oplocení areálu k objektu mateřské školy Poštovní ve městě Studénka  . Součástí opravy oplocení bude výměna vstupních dvoukřídlých otevíravých bran za nová opět otevíravá dvoukřídlá .

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu  oplocení

- Požadavky stavebníka

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav oplocení:

Stávající oplocení k mateřské škole Poštovní  ve městě Studénka je tvořeno ocelovými sloupky o 50 mm kotvenými do betonových patek rozměru 300/300mm , výplň oplocení je drátěným pletivem . Celková výška oplocení je  1,550 m a délka  oplocení určené k opravě  =  299,70 m‘ .Oprava stávajícího oplocení se týká pouze severovýchodní, jihovýchodní a jihozápadní strany pozemku.Součástí oprav oplocení bude realizace opravy vstupních bran šíře 5,00 a výšky 1,55m .  Přístup na stavební pozemek je zajištěn po stávajícím zpevněném sjezdu z místní komunikace.

Navržená oprava oplocení :

- Výška oplocení ze severovýchodní, z jihovýchodní a z jihozápadní strany pozemku= 1,55 m od upraveného terénu

V rámci opravy stávajícího oplocení bude provedena demontáž stávajícího oplocení výšky 1,55m včetně odstranění stávajících betonových patek 300/300mm  a stávajících dvou  vstupních bran

Navržené oplocení bude tvořeno ze severovýchodní, jihovýchodní a z jihozápadní strany pozemku ocelovými poplastovými sloupky profilu  o 48mm výšky od upraveného terénu  1,55m  celkové délky 299,70m‘( včetně dvou otevíravých dvoukřídlých bran )  . Sloupky budou opatřeny příchytkami pro napínací drát  a plastovými kloboučky proti zatečení srážkové vody.Celková délka  ocelových sloupků včetně délky pro uložení do betonových patek = 2,050m

Výplň oplocení bude tvořena ocelovým pletivem opatřeným poplastovou úpravou oka 50mm kotveným k napínacímu drátu.

Navržené otevíravé dvoukřídlé brány budou rozměru šířky 5,00m a výšky 1,55m , tvořeny

ocelovými  sloupky o 80mm výšky od upraveného terénu 1,55m ( celková dl. sloupků 2,200m) opatřeny plastovými kloboučky proti zatékání srážkové vody. Výplň dvou vstupních bran bude tvořena svislými  příčkami z ocelového uzavřeného profilu 25/25/1,5mm o celkové rozteči 130mm.

Vstupní dvoukřídlé otevíravé  brány,  budou opatřeny šroubovatelnými stavitelnými panty , dorazovou kapsou vložkovým zámkem , vložkou tzv. FAB a oboustrannou klikou. Křídla dvou vstupních bran budou opatřena dvěma vodícími kolečky.

strana 4

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- Demontáž stávajícího oplocení pletiva a ocelových sloupků o 50mm výšky 1,550 m ,

dl. 299,70 m‘ a demontáž stávajících  vstupních bran

- Výkopové práce pro betonáž betonových patek nového oplocení a navržených vstupních bran a

- Uložení štěrkového lože v tl. 150mm frakce 16-32mm  včetně řádného hutnění do výkopu

- Betonáž základových patek rozměru 200/250mm do hl. 700mm pod upravený terén včetně  osazení ocelových sloupků 60/60/1,5mm výšky od upraveného terénu 1,550m

- Betonáž základových patek rozměru 200/250mm do hl. 700mm pod upravený terén včetně  osazení ocelových sloupků o 48mm výšky od upraveného terénu 1,55m ze severovýchodní, z jihovýchodní a z jihozápadní strany pozemku

( celková délka ocelových sloupků = 2,050 m )

- Betonáž  základových patek rozměru  400/400/1200mm, 600/600/1200mm a 800/1800/1200mm  pro osazení dvou vstupních  dvoukřídlých otevíravých  bran

- Betonáž základových patek rozměru 600/600/1200mm pro osazení vstupních otevíravých dvoukřídlých  bran , včetně osazení ocelových sloupků  o 80 mm celkové délky 2,200m. Poznámka: ocelové sloupky betonovat současně s betonovými patkami , uložení sloupků do betonové patky min. 650mm.

- Osazení betonových ( podhrabových ) desek výšky 200mm mezi ocelové sloupky

- Kotvení výplně oplocení drátěným panelem z ocelových drátů oka 50/200mm do výšky 1,55m oplocení od upraveného terénu.

- Kotvení výplně oplocení drátěným poplastovým pletivem k napínacímu drátu .

- Montáž dvou vstupních otevíravých dvoukřídlých bran šířky 5,00m a výšky 1,550m

- Terénní úpravy v bezprostřední blízkosti oplocení a vstupních bran v rámci zahradních prací

Předpokládaná doba výstavby cca 45 dní.

Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Vypracovala :Škopová Renata................................................

03/2019