PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOVATELSKÁ  „

Místo stavby 		: k.ú. Butovice parc.č.1665 ,parc.č.st. 1664 , Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2019

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„OPRAVA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOVATELSKÁ  „

- Místo stavby

k.ú. Butovice parc.č.1665 ,parc.č.st. 1664 , Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy stávajícího venkovního schodiště k objektu mateřské školy Budovatelská  ve městě Studénka na pozemku p.č. 1665, p.č.st. 1664. Stávající venkovní schodiště je rozděleno do tří samostatných částí, v projektové dokumentaci označeno jako část A,B,C.

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu  oplocení

- Požadavky stavebníka

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav venkovního schodiště :

Stávající venkovní schodiště je rozděleno do tří samostatných částí, v projektové dokumentaci označeno jako část A,B,C.

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ - ČÁST A:

Jedná se o hlavní vstupní schodiště do objektu mateřské školy Budovatelská . Stávající betonové schodiště je půdorysného tvaru U, opatřené ocelovým zábradlím výšky 1,00m. Povrchová úprava venkovního schodiště , je tvořena nevyhovující betonovou dlažbou , loženou do lepidla.

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ - ČÁST B:

Jedná se o vstupní schodiště do objektu mateřské školy Budovatelská . Stávající betonové schodiště je půdorysného tvaru T, opatřené ocelovým zábradlím výšky 1,00m. Povrchová úprava venkovního schodiště , je tvořena nevyhovující betonovou dlažbou , loženou do lepidla.Součástí venkovního schodiště , je také krytý prostor před vstupními dveřmi do objektu budovy .

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ - ČÁST C:

Jedná se o vstupní schodiště do objektu mateřské školy Budovatelská . Stávající betonové schodiště je půdorysného tvaru T, opatřené ocelovým zábradlím výšky 1,00m. Povrchová úprava venkovního schodiště , je tvořena nevyhovující betonovou dlažbou , loženou do lepidla.Součástí venkovního schodiště , je také krytý prostor před vstupními dveřmi do objektu budovy a stávající nájezdní rampa z dvorní části pozemku.

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- Demontáž stávajícího ocelového zábradlí výšky 1,00m

- Osekání  stávající betonové dlažby 300/300mm

- Osekání zvětralých betonových částí konstrukce venkovního schodiště a osekání zvětralé venkovní omítky venkovního schodiště

- Řádné očištění betonové části venkovního schodiště od všech nečistot

- Vyspravení betonové konstrukce schodiště

- Penetrace podkladu k pokládce nové betonové dlažby do lepidla

- Pokládka protiskluzné , mrazuvzdorné betonové dlažby 300/300mm do lepidla včetně spárování

- Kotvení nového nerezového zábradlí výšky 1,00m  .

- Terénní úpravy v bezprostřední blízkosti venkovního schodiště v rámci zahradních prací

Předpokládaná doba výstavby cca 45 dní.

strana 4

Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Vypracovala :Škopová Renata............................................

03/2019