PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ NA DZU  "

Místo stavby 		: Dům s byty zvláštního určení - DZU , ul. Budovatelská č.p. 779,

Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2019

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„OPRAVA POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ NA DZU  "

- Místo stavby

Dům s byty zvláštního určení - DZU , ul. Budovatelská č.p. 779, Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních oprav požárního vnějšího schodiště na objektu DZU, ulice Budovatelská č.p. 779, Studénka.

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu požárního schodiště

- Pořízení fotodokumentace

- Požadavky investora

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav požárního schodiště  :

Stávající dvouramenné vnější požární schodiště , je tvořeno železobetonovou konstrukcí, kotvenou do betonových základů a obvodového zdiva objektu DZU . Schodiště je půdorysného tvaru pravidelného obdélníku o půdorysném rozměru 3,44m x 5,37m o třech nadzemních podlažích , s výškou po hřeben 12,82m od terénu . Střešní železobetonová pultová konstrukce , je opatřena plechovou krytinou a oplechováním. Ramena schodiště včetně prostoru podest , jsou opatřena ocelovým zábradlím ,výšky 1,10m.

SOUPIS NAVRŽENÝCH OPRAV:

- Odstranění zvětralé omítky

- Demontáž střešní plechové krytiny a oplechování

- Odstranění nátěru zábradlí

- Odstranění  nepřilnavé části cementového potěru na podestách a spojovacích vodorovných předsazených " ŽB žebrech " konstrukce schodiště včetně řádného očištění podkladu

- Aplikace spojovacího můstku a epoxidového nátěru na suchý a vyzrálý podklad včetně aplikace epoxidové pryskyřice s křemičitými oblázky na plochu schodišt'ových podest, spojovacích vodorovných žeber a plochy schodišt'ových stupňů

- Aplikace střešní hydroizolační vrstvy

- Montáž nové plechové střešní krytiny  a oplechování

- Sanace obnažené ocelové výztuže nosné konstrukce schodiště (odrezavění ocelové výztuže, odmaštění a aplikace protikorozního nátěru ) včetně zátěru obnažené ocelové výztuže betonovou stěrkou

- Realizace fasádní omítky ( aplikace sít'oviny tzv. perlinky do stěrkové hmoty - lepidla ) včetně penetrace podkladu a aplikace vrchní probarvené strukturální omítky

- Realizace nátěru ocelového zábradlí

*řádné očištění ocelového zábradlí od původního nátěru včetně použití odrezovače

*odmaštění podkladu ocelového zábradlí

*aplikace 1x syntetický nátěr- základní

*aplikace 2x syntetický nátěr vrchní

- Úklid staveniště

Předpokládaná doba výstavby cca 38 dní .

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

strana 4

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala : Škopová Renata.......................................

03/2019