PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA BALKÓNŮ A VÝMĚNA ZÁBRADLÍ NA BUDOVĚ DZU"

Místo stavby 		: Dům s byty zvláštního určení , ul. Budovatelská č.p.779,Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2019

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„OPRAVA BALKÓNŮ A VÝMĚNA ZÁBRADLÍ NA BUDOVĚ DZU"

- Místo stavby

Dům s byty zvláštního určení , ul. Budovatelská č.p.779,Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy stávajících balkónů ( 46 ks ) včetně výměny stávajícího zábradlí ( 46 ks ).

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu

- Pořízení fotodokumentace

- Požadavky stavebníka

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Popis budovy s byty zvláštního určení :

Oprava balkónů a výměna zábradlí se týká objektu DZU č.p.779 v ulici Budovatelská, Studénka.

Stávající dotčený objekt je podsklepený o čtyř nadzemních podlaží. Obvodové zdivo je tvořeno z části z železobetonového skeletu , z části z pórobetonových tvárnic a z části z cihel CD INA .Stropní konstrukce je tvořena z keramických panelů POD . Střešní rovná konstrukce - opatřena krytinou izolačních pásů. Přístup do jednotlivých podlaží objektu , je zajištěn vnitřním schodištěm.

Balkóny ( 46ks ) určené k opravě a k výměně zábradlí  jsou tvořeny železobetonovým atypickým panelem , opatřeným hydroizolačními pásy a stávajícím nevyhovujícím zábradlím  ( 46 ks) z ocelových sloupků, ocelové konstrukce a dřevěné výplně z prken.

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ OPRAVY  BALKÓNŮ A VÝMĚNY ZÁBRADLÍ  :

Celkový počet balkónů : 46 ks

Celkový počet zábradlí : 46 ks

- Demontáž stávajícího zábradlí výšky 1,35m tvořené ocelovou konstrukcí a dřevěnou výplní z prken

- Demontáž podlahové krytiny - hydroizolačních pásů

- Příprava podkladu - očištění betonové plochy a aplikace stěrkové hydroizolace

- Pokládka podlahové krytiny z betonové dlažby  300/300mm do lepidla a ukončovacího profilu s okapničkou , včetně lepení betonové dlažby soklové části do výšky 50mm

- Spárování betonové dlažby

- Kotvení ocelových sloupků z hladkého jeklu 50/50/2mm  nového zábradlí přes ocelovou přírubu 100/100mm , do nosného podkladu balkónu.

- Montáž ocelové výplně zábradlí z hladkého jeklu 30/30/2mm s mezerou max. 100mm

- Realizace nátěru ocelového zábradlí výšky 1,10m

*odmaštění podkladu ocelového zábradlí

*aplikace 1x syntetický nátěr- základní

*aplikace 2x syntetický nátěr vrchní

strana 4

Předpokládaná doba výstavby cca 25 dní.

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala :Škopová Renata...........................................

03/2019