PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA SEPŠ "

Místo stavby 		: Střední  škola ekonomicko-podnikatelská Studénka , o.p.s.,

Arm. gen.L.Svobody č.p. 760, Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2019

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA SEPŠ "

- Místo stavby

Střední  škola ekonomicko-podnikatelská Studénka , o.p.s., Arm. gen.L.Svobody č.p. 760, Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh  výměny střešní krytiny budovy SEPŠ č.p. 760 Studénka , včetně opatření střešní konstrukce tepelnou izolací . Součástí výměny střešní krytiny, bude realizace nového hromosvodu , výměna a doplnění  větracích průduchů střešní konstrukce a  oprava střešní vpusti.

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu střešní konstrukce

- Pořízení fotodokumentace

- Požadavky stavebníka

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav střešní ploché  konstrukce :

Stávající rovná střešní konstrukce objektu SEPŠ č.p.760  Studénka , je opatřena krytinou  hydroizolačních asfaltových pásů - lepenky ve dvou vrstvách  . Přístup na střešní konstrukci je zajištěn mobilním žebříkem s převýšením od terénu cca 7,50m.

Stávající nadezdívka atiky  je opatřena oplechováním a stávajícím nevyhovujícím rozvodem hromosvodu. Na střešní konstrukci je výskyt 4 ks větracích průduchů o průměru 80mm a výšky 0,25m a 6ks větracích komínků o 150mm, výšky 0,75m . Odvod dešťové vody je zajištěn  samostatnou kanalizační vpustí  střešní konstrukce a  stávajícím kanalizačním potrubím svedeným středem objektu.

Navržené stavební práce :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- Demontáž stávajícího hromosvodu, demontáž oplechování atiky a demontáž větracích průduchů a kompletní demontáž stávající střešní krytiny asfaltových pásů ( 2 vrstvy)

- Montáž nových větracích průduchů střešní konstrukce  průměru 80mm a výšky 0,40m- 8ks

- Montáž nových větracích komínků průměru 150mm, výšky 0,75m - 6ks

- Osazení nové kanalizační vpusti o 150mm

- Realizace skladby navržené střešní konstrukce dle zákresu PD

Jednoplášt’ová střešní konstrukce

- PVC střešní folie v tl. 1,5mm

- Geotextílie - gramáž 300g/m2

- Tepelná izolace - desky EPS 100 S Stabil- ve dvou vrstvách( ložené křížem)

celk. tl. 200mm- kotvené do pevného podkladu střešní konstrukce střešními kotvami

ozn. SK-RB Power

- Parotěsná folie

- Samolepící hydroizolační pás

- Stávající  střešní a stropní  konstrukce

- Montáž PVC střešní folie v tl. 1,5mm ( pomocí viplanylových lišt- okapnic ) , která bude přetažena přes stávající zděnou atiku

- Osazení nového hromosvodu a ukotvení k střešní , obvodové  konstrukci a zděné atice

strana 4

Předpokládaná doba výstavby cca 25 dní.

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala :Škopová Renata...........................................

03/2019