Technické podmínky pro údržby veřejné zeleně

Obsah

1.	Seč trvalého travního porostu (ttp) v rovině nebo ve svahu 1 - 7x ročně	2

1.1 Seč	2

1.2  Hrabání, sběr a odvoz listí	3

1.3 Odvoz biologického odpadu	3

2.	Zahradnické práce	3

2.1 Záhony a okrasné truhlíky	3

2.2 Zálivka	3

3.	Údržba keřů, alejí a stromů	3

3.1 Řez keřového porostu	3

3.2 Odplevelení keřových porostů	4

3.3 Chemické odplevelení keřových porostů	4

3.4 Mulčování keřových porostů, stromů	4

3.5 Ošetřování dřevin	4

3.6 Kácení stromů	4

3.7 Výchovný řez stromů	4

3.8 Udržovací, bezpečnostní a zdravotní řez stromů	4

3.9 Speciální řez stromů	5

# Seč trvalého travního porostu (ttp) v rovině nebo ve svahu 1 - 7x ročně

## 1.1 Seč

Představuje posečení ttp na plochách zařazených do pasportu včetně provedení obkosů travního porostu kolem stromů, keřů a živých plotů včetně předzahrádek, shrabání beze zbytku, naložení a odvoz na komunitní kompostárnu na ul. Polské ve Studénce ve stanovených termínech. Závazné termíny viz níže. Odvoz travní hmoty je zahrnut do jednotkové ceny za 1 m2 posečené plochy. Četnost sečí jednotlivých ploch zařazených do pasportu je určena harmonogramem sečí (dále jen harmonogram) zpracovaného zadavatelem, ve kterém jsou jednotlivé plochy zařazené do intenzitní třídy údržby. Harmonogram sečí tvoří přílohu č. 5 Smlouvy o poskytnutí služeb.

Termíny seče trávníku:

Intenzitní třída údržby I., seč až 7 x ročně – určeno harmonogramem sečí:

- první cyklus sečení: zahájení 27.04., ukončení 31.05., počátek dle průběhu fenofází,

- následující cykly sečení: 2. – 7. jsou odvislé od výšky travního porostu, která je stanovena na max. výšku porostu 7 cm.

Intenzitní třída údržby II., seč 4 x ročně – určeno harmonogramem sečí:

- první cyklus sečení: zahájení 05.05, ukončení 31.05, počátek dle průběhu fenofází,

- druhý cyklus sečení: zahájení 01.06, ukončení 30.06.,

- třetí cyklus sečení: zahájení 01.07. (01.08.), ukončení 31.07. (31.08), třetí cyklus sečení bude proveden dle průběhu fenofáze vývoje trávníku a dle počasí,

- čtvrtý cyklus sečení: zahájení 10.09., ukončení 30.09.,

- následující cykly sečení (2. – 4. seč) jsou odvislé od výšky travního porostu, která je stanovena na max. výšku 15 cm.

Intenzitní třída údržby III., seč 3 x ročně – určeno harmonogramem sečí:

- první cyklus sečení: zahájení 05.05, ukončení 31.05., počátek dle průběhu fenofází,

- druhý cyklus sečení: zahájení 10.06., ukončení 20.07.,

- třetí cyklus sečení: zahájení 25.08., ukončení 30.09.

Intenzitní třída údržby IV., seč 2 x ročně – určeno harmonogramem sečí:

- první cyklus sečení: zahájení 01.06., ukončení 30.06.,

- druhý cyklus sečení: zahájení 15.08., ukončení 15.09.

Intenzitní třída údržby V., seč 1 x ročně – určeno harmonogramem sečí:

- první cyklus sečí: zahájení 15.09., ukončení 30.09.

Termíny cyklů jsou orientační a objednatel je může na základě klimatických podmínek a dle průběhu fenofáze vývoje trávníků odpovídajícím způsobem upravit. Odůvodnění případné změny termínu sečení bude dodavatelem dokumentováno pořízením fotografií fenofáze travin.  Pokud bude termín zahájení posunut z důvodu pomalého anebo rychlejšího vývoje travního porostu bude o stejný počet kalendářních dnů  posunut termín ukončení a to v každém jednotlivém cyklu.

V případě nepříznivého počasí (déšť) bude termín ukončení jednotlivého cyklu posunut o stejný počet kalendářních dní jako těch s nepříznivým počasím.

## 1.2  Hrabání, sběr a odvoz listí

Hrabání listí z ploch viz pasport sběru listí (trávníků i porostů), vč. sběru případných odpadků a cizích předmětů a jejich naložení, odvoz a zajištění likvidace jejich naložení na přistavenou vlečku, kontejner nebo jiný dopravní prostředek a jejich odvoz na komunitní kompostárnu na ul. Polské ve Studénce. Dále pak naložení, uložení a odvoz pytlů s listím taktéž na manipulační plochu na ul. Polské ve Studénce.

Jde o shrabání listí na rovině i ve svahu bez ohledu na výšku vrstvy spadaného listí.

Hrabání listí je prováděno 1 x ročně a to 10.03. až 10.04. nebo 01.11 až 15.12., přičemž termín je orientační a objednatel jej může odpovídajícím způsobem upravit.

Plán sběru listí tvoří přílohu č. 6 Smlouvy o poskytnutí služeb.

## 1.3 Odvoz biologického odpadu

Odvoz biologického odpadu je účtován pouze v případě provedení sečí ploch ve vlastnictví města třetí osobou (občanem) při ponechání travní hmoty na místě. Cena je za m3 biologické hmoty.

Biologickým odpadem se rozumí posekaná travní hmota, listí, biologická hmota po mechanickém odplevelení a úklidu záhonů, keřových porostů, dřevní hmoty po řezu dřevin a likvidace výmladků. Biologickým odpadem nejsou kmeny stromů. Všechen biologický odpad je odvážen na komunitní kompostárnu na ul. Polské ve Studénce.

# Zahradnické práce

## 2.1 Záhony a okrasné truhlíky

Předmětem činnosti je údržba záhonů, tj. vypletí květin, odstranění odkvetlých částí rostlin, nakypření záhonů, doplnění kůry, hnojení, zálivka a odvoz odpadu 1x ročně na jaře.

Předmětem činnosti u okrasných truhlíků je údržba okrasných truhlíků, která zahrnuje 1x ročně na jaře výměnu 50 % zeminy, jarní výsadbu, zálivku při výsadbě a podzimní likvidaci výsadby.

## 2.2 Zálivka

Tato technologická operace zahrnuje napuštění vody do nádoby o objemu 10 l, dovoz vody z jakékoliv vzdálenosti na místo určení, vlastní zálivku.

Požadavky na vodu: pitná nebo užitková. Cena za 1 nádobu o objemu 10 l vody je souhrn cen za všechny náklady uvedené v definici operace. Zadavatel nedisponuje nádržemi s vodou pro zálivku.

# Údržba keřů, alejí a stromů

## 3.1 Řez keřového porostu

Představuje soubor řezů zdravotních nebo tvarovacích, dále pak průklestu u keřového porostu trnitého i netrnitého vč. zmlazovacích řezů. Keřovým porostem se pro operaci rozumí samostatný keřový porost (soliterní), ve skupinách (živé ploty, živé stěny, zahuštěnky) bez ohledu na šířkové a výškové rozložení keřového patra (koruny keře). Řez keřového porostu představuje řez, odklizení uříznutých částí, naložení a zajištění jejich odvozu na komunitní kompostárnu na ul. Polské ve Studénce.

Plocha keřového porostu pro účel této technologické operace je dána půdorysnou plochou koruny keřového porostu. Pro účel operace nerozhoduje umístění keřů v rovině nebo na svahu.

## 3.2 Odplevelení keřových porostů

Pro účel technologické operace se rozumí odplevelení keřových porostů a trvalek, odstranění nadzemních i podzemních částí plevelných rostlin s narušením půdního škraloupu na ploše záhonu. Součástí operace je též vysbírání a naložení odpadků příp. cizích předmětů z místa záhonu vč. odvozu vzniklého odpadu. Plevelnou rostlinou se rozumí i výmladky lip. Jde o odplevelení keřových porostů na rovině i ve svahu, v nádobách i na povrchu zemském.

## 3.3 Chemické odplevelení keřových porostů

Technologické operace zahrnuje chemické odplevelení keřových porostů postřikem nebo nátěrem emulgovatelným koncentrátem.

## 3.4 Mulčování keřových porostů, stromů

Mulčování - je rovnoměrné rozprostření organické hmoty (mulče) v souvislé vrstvě na netkanou mulčovací textilii 45 UV o tloušťce mulče min. 60 mm, mulčovací materiál - borka (drcená stromová kůra, frakce 0 – 100 mm).

Cena za mulčování se skládá z nákladů na mulčovací materiál, netkanou mulčovací textilii, práce a ostatními náklady (např. doprava, manipulace, apod.) s mulčováním spojenými. Cena je za 1 m2.

## 3.5 Ošetřování dřevin

Jde o různé práce, např. oprava ukotvení stromů, úklid spadlých větví včetně naložení, odvozu a zajištění likvidace odpadu odvezením na komunitní kompostárnu na ul. Polské ve Studénce. Cena za technologickou operaci je za hodinu práce.

## 3.6 Kácení stromů

Představuje pokácení stromu bez odstranění pařezu, zejména v intravilánu města (na sídlištích, v parcích, podél komunikací). Rozřezání kmene a větví na kusy o délce 1 m, jejich odvoz na komunitní kompostárnu na ul. Polské ve Studénce. Kácení je rozděleno dle obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 4 kategorií. Kácení do obvodu 80 cm, kácení o obvodu od 80 do 150 cm, kácení od 150 do 300 cm a kácení nad 300 cm. Pro účel této operace nerozhoduje zdravotní stav dřeviny, ani její stanoviště a podmínky lokality.

## 3.7 Výchovný řez stromů

Je soubor řezů, kterými se upravuje vzhled a stavba koruny do 5 let po výsadbě v souladu s charakterem přirozeného habitu v rámci daného druhu a určení dřeviny (zapěstování korunky). Jedná se o odstraňování všech větví, které se kříží nebo si navzájem konkurují, a které vyrůstají z úzkého úžlabí a svírají příliš ostrý úhel. Celková cena je za řez včetně ošetření ran a odvozu dřevní hmoty.

## 3.8 Udržovací, bezpečnostní a zdravotní řez stromů

Všechny představují soubor řezů, které během dalšího života stromu navazují na řez výchovný. Cílem je bezpečný a vitální jedinec, který odpovídá přirozenému habitu daného druhu. Jde o odstraňování všech rizikových větvení s ostrými úhly, poškozených, neperspektivních, suchých, odumřelých, odumírajících a konkurujících si větví, kodominantních výhonů a větví nadměrně zahušťujících výhonů, které často bývají napadeny chorobami a dřevokazným hmyzem, který tyto choroby přenáší. Stromem se pro tuto operaci rozumí strom ve fázi od 5 let po výsadbě, který nepotřebuje speciální řez, bez ohledu na jeho rozměry. Celková cena je včetně dopravy, jednotky motorové pily, použité plošiny, včetně zajištění odvozu dřevní hmoty.

## 3.9 Speciální řez stromů

Zahrnuje řezy prosvětlovací, redukční nebo odlehčovací řez příliš hustých korun a starších stromů. Jedná se o zakrácení výhonů po obvodu celé koruny pouze u stromů starých a velmi vzrostlých, kdy je zapotřebí eliminovat nebezpečí, které tyto stromy pro své okolí v původním stavu představují. Celková cena je včetně dopravy, jednotky motorové pily, použité plošiny, včetně zajištění odvozu dřevní hmoty.