- Protipovodňová opatření v lokalitě ulic Na Trávníkách, Studénka

Poldr P7

- Zakázkové číslo: 076/2014/2019

- Archivní číslo : 076/2014/2019

Stupeň         : Dokumentace pro provádění stavby

Souprava       :

Vypracoval     :

Investor       : Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13  Studénka

Datum          : březen 2019

Seznam příloh:

--------------

A.   Průvodní zpráva

B.   Souhrnná technická zpráva

C.   Situační výkresy

C.1.   Situace širších vztahů                       	1: 10 000

C.2.1. Katastrální situační výkres-poldr P7			1:  2 000

C.3.1. Koordinační situace-poldr P7             		1:  1 000

D.   Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

- D.1. Poldr P7:

D.1.2.a.1.    Technická zpráva

D.1.2.b.1.    Výkresová část

D.1.2.b.1.1.  Situace stavby                       	1 :    500

D.1.2.b.1.2.  Podélný profil nádrže                	1 :    500/100

D.1.2.b.1.3.  Příčné řezy nádrží

D.1.2.b.1.4.  Vzorový příčný řez hrází

D.1.2.b.1.5.  Podélný řez hrází

D.1.2.b.1.6.  Příčné řezy hrází

D.1.2.b.1.7.  Stavební výkres sdruženého objektu

D.1.2.b.1.8.  Zámečnické výrobky sdruženého objektu

D.1.2.b.1.9.  Podélný profil+příčné řezy nouzového přelivu

D.1.2.b.1.10. Vzorový řez opravy kanalizace

D.1.2.b.1.11. Výustní objekt HOZ

D.1.2.b.1.12. Výkres ozelenění

D.1.2.b.1.13. Seznam souřadnic

E.   Dokladová část

F.   Geologický průzkum                          (jen paré 1)

A	Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)  název stavby

Protipovodňová opatření v lokalitě ulic Na Trávníkách, Studénka

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Poldr P7:

Velké Albrechtice, k.ú. Velké Albrechtice:   p.č. 2842

Studénka, k.ú. Studénka n/O:,                        p.č. 2088, 37/1

c)  předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo

dočasná stavba, účel užívání stavby

Stavba suché nádrže (poldru) v lokalitě ulic Na Trávníkách ve Studénce, určená k retenci přívalových srážek z výše položených zemědělských ploch a jejich regulovanému vypouštění do stáv. vodoteče Studenecký potok (ČHP 2-01-01-124) ve vyznačeném místech.

A.1.2	Údaje o žadateli

Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13  Studénka

IČ: 00298441

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Ing. Lubomír Novák - AVONA, IČ 12650757, Divadelní 14, Nový Jičín

Autorizace: VH 1100472

A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navrhuje se následné členění stavby na jednotlivé stavební objekty:

SO 01 - Poldr 7:                                     SO 01.1  Skrývka ornice

SO 01.2  Výstavba hráze

SO 01.3  Výstavba funkčních objektů

SO 01.4  Výstavba  nouzového přelivu

SO 01.5  Oprava potrubí DN800

SO 01.6  Výsadba  zeleně

A.3  Seznam vstupních podkladů

- výchozí mapa EN v měřítku 1:1000

- rozbor odtokových poměrů ve vybraných povodích ohrožujících ZÚ města Studénka (Doc. Ing. Miroslav Dumbrovský CSc. z  07/2013) a diplomová práce Projekt mokřadu v k.ú. V. Albrechtice (Bc. Ivana Vašíčková z r. 2011)

- podrobná mapa 1:500

- IG průzkum v obou lokalitách

- stanoviska správců inž. sítí

Vypracoval:                                                                     Ing. Lubomír Novák

B	Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis území stavby

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,

soulad navrh. stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Lokalita pro Poldr P7  leží v nevýrazné údolnici na rozhraní k.ú. Velké Albrechtice a Studénka vpravo od stávající účelové komunikace a cca 50 m od nejbližší zástavby. Srážkové a drenážní vody ze stáv. hlavníku DN400 jsou odváděny potrubím DN800 do zatrubněné vodoteče DN800 podél účelové komunikace. Napojení na stávající potrubí bude provedeno pomocí napojovací soutokové šachty.

U poldru P7 se jedná převážně o ostatní plochy (zeleň) a účelové komunikace, částečně zemědělské pozemky (orná půda) intenzivně využívané.

Jde o stavbu umístěnou mimo obydlenou zástavbu na okraji zemědělských pozemků tak, aby nebylo podstatně ovlivněno hospodaření na přilehlém území.

b)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánová-

ní, včetně informace o územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s ÚPD, neovlivní okolní výstavbu a nevyvolá další související investice.

c)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z obecných požadavků

Nejsou povoleny výjimky.

d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek  dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD.

e)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeolo-

gický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V dané lokalitě byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Z geologických prací v okolí a příslušných mapových podkladů vyplývá, že zeminy v dané lokalitě budou vyhovovat potřebám stavby. Počítá se, že při realizaci se na stavbu homogenních hrází použije zemina skupiny F6 SI, příp. S5 SC z výkopu zátopy. Nepředpokládá se zastižení hladiny podzemní vody. Dle ČSN 736133 by byly zeminy zatříděny do I. a II. třídy rozpojitelnosti.

Výchozím měřickým podkladem byla mapa KN v měřítku 1:2000. V rámci příprav-ných prací byla zpracována podrobná tachymetrická mapa zájmových území 1:500.

Stavba je dopravně přístupná ze stávajících místních a účelových komunikací.

f)  ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavební pozemek není součásti chráněného území.

Nedojde k dotčení inženýrských sítí ve správě či majetku jiných investorů. V průběhu výstavby musí být respektována ustanovení ČSN (zejména ČSN 736005).

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba poldru je mimo záplavová území, seismicky aktivní oblast, poddolovaná území a speciální ochranná a bezpečnostní pásma.

h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Účelem stavby je úprava odto- kových poměrů (povodňová ochrana) v daném území.

U Poldru P7 dojde ke snížení odtoku z výše položených zemědělsky obdělávaných ploch na hodnotu Qmax = 250 l/s tak, aby nebyla překročena kapacita zatrubnění v níže položeném území a zásadním způsobem byl snížen povodňový odtok do Studeneckého potoka.

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V obou lokalitách dojde pouze k částečné demontáži  stáv. melioračních hlavníků pod hrázemi, příp. v zátopě.

Dojde ke kácení několika stromů podél stáv. vozovky účelové komunikace zejména v místě vývaru a propustku v podhrází P7, resp. v místě převedení nouzového přelivu.

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa

Dotčení ZPF 	-  plocha zátopy poldru P7 je vedena jako ostatní půda - zeleň, plochy

v podhrází jsou vedeny jako ostatní plochy – komunikace).

Před zahájením zemních prací se na ploše pod hrází i v zátopě  poldru P7 provede skrývka ornice v tl. 20 cm, která se po realizaci hráze a terénních úprav v zátopě použije ke zpětnému ohumusování v prostoru hráze a upravované zátopy.

Dotčení LPF 	-  nepředpokládá se trvalý ani dočasný zábor LPF

k)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Není řešeno. Stavba se nachází dle územního plánu (regulativů) v zóně, která není určena pro bydlení, neovlivní okolní výstavbu a nevyvolá další související investice. Stavba je v souladu se zpracovaným územním plánem Města Studénka a v souladu s plánem společných zařízení navržených a povolených v rámci KPÚ.

l)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá podstatné časové ani věcné vazby na okolí a nevyžaduje žádné další investice.

m)  seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Jedná se o stavbu na pozemcích v k.ú. Velké Albrechtice a Studénka:

k.ú. Velké Albrechtice

p.č. 2842 	- Obec Velké Albrechtice, č.p. 119, 742 91 Velké Albrechtice

k.ú. Studénka nad Odrou

2088 	- Město Studénka, nám. Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka

37/10 	- Město Studénka, nám. Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka

n)  seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavbou nedojde ke vzniku ochranných nebo bezp. pásem.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby;závěry stavebně technického, případně

stavebně historického  průzkumu a výsledky statického posouzení nosných kcí

Jedná se o novostavbu.

b)  účel užívání stavby

Výstavba objektů suchých nádrží (poldrů) sloužících k ochraně před účinky povodní, tj. k zachycení, retenci a regulovanému vypouštění srážkových přívalových vod.

c)  trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o vybudování stavby trvalého charakteru.

d)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z technických požadavků

na stavby a techn. požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou povoleny výjimky.

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD.

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Není řešeno.

g)  navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.)

Základní parametry Poldru P7:

ČHP:					2-01-01-1592-0-20-00   Studenecký potok

Rybí přechod:				ne

Umístění stavby vzhledem k břehu VT:	boční, levobřežní

Kategorie z hlediska TBD:			III. (dle posudku TBD)

Převažující účel nádrže:			suchá nádrž s velkým retenčním prostorem

Hráz:					zemní

Kóta koruny hráze:				259,20 m.n.m.

Kóta retenční hladiny:			258,20 m.n.m.

Kóta max. hladiny:                                    258,70 m.n.m.

Max. výška hráze:				4,9 m

Délka koruny hráze:			300,0 m

Délka zátopy při Hmax:                            215 m

Nátok:					přímý

Navrhovaná kapacita spodních výpustí:	2,7 m3/s   (kapacitní průtok DN1000)

Spodní výpust:				DN 1000

Navrhovaná kapacita dalších zařízení:	Q100

Typ vodní nádrže:				údolní s čelní hrází

Objem při Hmax (258,70 m.n.m.)		21 400 m3

Objem retenčního (ochranného) prostoru:	14 600 m3

Objem při HSN:       			230 m3

Max. přítok do nádrže Q100:                    4,47 m3/s  (Ing. Dumbrovský  07/2013)

1,40 m3/s  (údaje ČHMÚ)

Regulovaný odtok:                                    0,25 m3/s  (škrcený odtok DN250)

h)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,  apod

Není řešeno.

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

dokumentace k vydání společného povolení	 	11/2018

rozhodnutí o povolení stavby	        	             	04/2019

zahájení stavby				           		09/2019

dokončení stavby				             	07/2020

j)  orientační náklady stavby

Předpokládaný náklad stavby je cca 7 000 tis. Kč

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o stavbu zemních hrází (suché nádrže) a podzemních inženýrských objektů bez požadavků na nutnost urbanistického a architektonického řešení. Stavba bude začleněna přirozeným způsobem do okolní krajiny, prostor zátopy bude po odtěžení upraven, části nad hladinou stálého nadržení ohumusovány a osázeny původními druhy křovinatých dřevin. Snahou je vytvoření kvalitního krajinného prvku s minimem rušivých prvků.

S ohledem na požadovanou krajinotvornou funkci na ploše poldru P7 se uvažuje se zří-

zením mokřadních jezírek (tůní) a prohloubením zátopy před požerákem pro vytvoření

požadované trvalé vodní plochy.

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Není řešeno.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Cílem projektu je zvýšení protipovodňové ochrany v lokalitě Na Trávníkách a podstat-ná retence srážkových vod před zaústěním do Studeneckého potoka.

Stavba poldru P7 je situována převážně na pozemcích veřejné zeleně. Zátopa bude  zatravněna a využívána jako trvalý travní porost. Přístupy na staveniště jsou ze stávajících místních a obslužných komunikací. Poldr bude suchý bez stálého přítoku a odtoku (vyjma drenážních vod), jeho zatopení se uvažuje pouze při přívalových srážkách.

Poldr bude opatřen bezpečnostním i nouzovým přelivem, pojezd po hrázi se nepředpokládá (pouze za účelem údržby a kontroly).

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Není nutno řešit.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Při obsluze  a údržbě nádrže  a příslušných objektů se provozovatel  musí řídit platným

provozně-manipulačním řádem, normami o hygieně a ochraně zdraví a tyto aplikovat na dané podmínky. Požadavek správce povodí (Povodí Odry s.p.) na zajištění projektu měření a pozorování bezpečnosti VD vč. zpracování průlomové vlny a území zasaženého zvláštní povodní bude součástí programu TBD, který zajistí zhotovitel  u oprávněné organizace v průběhu realizace stavby.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení

Jedná se o suchou vodní nádrž (tzv. poldr), která je umístěna na ostatních plochách veřejné zeleně určených k tomuto účelu v rámci schválených opatření KPÚ, resp. územního plánu. Nádrž budou plnit ochrannou funkci, tj. zajistí transformaci přívalových srážek na redukovanou hodnotu Qred = 0,25 m3/s. Umístění poldru v severozápadní části obce v pramenné oblasti Studeneckého potoka (ČHP 2-01-01-1592-0-20-00)  je v souladu s územním plánem.

b)  konstrukční a materiálové řešení

Vodní nádrž bude vytvořena odkopem zeminy do požadované hloubky a násypem homogenní hráze, součástí prací je také provedení nezbytných terénních úprav pod hrází. Jako materiál potrubí jsou navrženy železobetonové trouby DN800 a DN1000. Samotné potrubí bude obetonováno na celou výšku.

c)  mechanická odolnost a stabilita

V zájmovém prostoru poldru byl proveden  podrobný IG průzkum v ose založení hráze i  zátopě. V podloží plánovaného poldru byly zastiženy zeminy tř. F6

Dle ČSN 752410 definované jako vhodné do tělesa homogenních hrází. Zemní konstrukce vodních staveb, suchých retenčních nádrží spadají dle ČSN EN 1997-1 do 2. geotechnické kategorie. Při realizaci hrází je nutné řádné zavázání tělesa hráze do nepropustného podloží a řádné hutnění celého násypu hráze (návodní líc má být navržen ve sklonu min. 1:3,5, vzdušný líc hrází ve sklonu min. 1:2,7.).

Dle charakteru zastižených zemin až do hl. 5m, jejich velmi malé propustnosti a zejmé-na  absenci propustného kolektoru nehrozí možnost hydraulického prolomení zemin pod tělesem hráze při naplnění poldru vodou.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)  technické řešení

Zemní hráze

Zemní hráz je navržena jako homogenní, šíře v koruně je 3 m. Sklon návodního líce je min.1:3,5, sklon vzdušného líce min.1:2,7. Koruna hráze bude opevněna štěrkodrtí tl. 30 cm, poté budou koruna i svahy hráze ohumusovány v tl. 10 cm a osety travní směsí.

Počítá se, že při realizaci se na stavbu homogenní hráze použije zemina skupiny F6 SI  ze zátopy poldrů. Veškerá zemina bude hutněna na hodnotu min. PS 95%.  Stavba zemních hrází vč. kontroly hutnění musí být prováděna podle ČSN 752410 a ČSN 721006. Základová spára bude zřízena v hloubce 0,4 až 0,5 m pod úrovní urovnaného terénu. Hloubka založení zámku hráze se pohybuje v rozmezí 1,0 až 1,4 m pod stávajícím terénem  dle vhodnosti  geol. poměrů. Zámek musí být založen v nepro-

pustných vrstvách.

Součástí stavby bude demontáž původních melioračního hlavníků v zájmovém území. Před zahájením sypání hrází bude nejprve sejmuta orniční vrstva v tl. 20 cm.

Hutněné vrstvy hrází budou v rozsahu každých cca 30 cm. Vzdušná pata hráze bude opatřena patním drénem.

Úprava akumulačního prostoru

Akumulační prostor  vznikne odtěžením ornice v tl. 20 cm a dále prohloubením zátopy na požadovanou úroveň se zpětným ohumusováním v tl. 10 cm. Konec zátopy, který bude pouze občasně zaplavován, bude upraven tak aby byla stavba začleněna do okolí přirozeným způsobem.

Vypouštěcí zařízení – požerák

Základem je spodní výpust z železobetonových trub DN1000. Samotné potrubí bude            obetonováno na celou výšku. Samotný vypouštěcí objekt- požerák bude proveden jako betonový. Je navržen jako uzavřený s odběrem vody ode dna, samotná šachta je tedy umístěna na okraji  tělesa hráze.

Nehrazený vtok do požeráku je otvorem DN250 v úrovni hladiny stálého nadržení. Nátoková část kolem požeráku bude opevněna betonovými křídly s navazujícím opevněním z lomového kamene do betonu. Požerák bude zároveň sloužit jako bezpečnostní přepad. Výtok z betonových trub je zakončen betonovým vývarem.

Všechny betonové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 XF4, vyztužení objektu je prostřednictvím ocel. kari sítě 150x150x8 mm u obou líců (krytí 35 mm).

Bezpečnostní přepad

Jako bezpečnostní přepad bude sloužit požerák. Převýšení koruny hráze nad hranou bezpečnostního přepadu je 1,00 m.

Nouzový přeliv

Jako nouzový přeliv je navržen přeliv přímý přes korunu hráze, který je umístěn na jejím okraji. Nouzový přeliv je průlehem hl. 0,4 m napojen do odpadního koryta pod hrází, samotný přeliv v koruně hráze šíře 6 m bude opevněn kamennou rovnaninou.            Převýšení koruny hráze nad hranou nouzového přelivu je 0,50 m.

Úprava vodního toku pod hrází

Za vývarem  pod hrází dojde  ke zřízení  odpadního koryta  s napojením  do stávajícího

zatrubnění. Samotná úprava spočívá v pročištění a výkopu nového koryta na požadova-

nou hloubku. Koryto bude opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu.

Ozelenění

Je navrženo ozelenění částí okolí zátopy a blízkého okolí. Svahy nad hladinou stálého nadržení budou osázeny keřovou vegetací, vyšší polohy budou osázeny skupinami dřevin podle odpovídajícího STG. Zbytek ploch bude zatravněn.

b)  výčet technických a technologických zařízení

Není předmětem PD.

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o podzemní potrubí a nádrže naplněné vodou – není nutno řešit.

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

Není řešeno.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Není nutno řešit.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

b)  ochrana před bludnými proudy

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

c)  ochrana před technickou seizmicitou

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

d)  ochrana před hlukem

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

e)  protipovodňová opatření

Jedná se o stavbu pro snížení dopadu povodňových průtoků. V době zvýšených průtoků ve vodoteči musí být stavba zajištěna tak, aby nemohlo dojít k ohrožení níže položených nemovitostí.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu, apod.

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury

Není řešeno.

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není řešeno.

B.4  Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost stavby

Není řešeno.

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude ze stávajících účelových a místních komunikací.. Vzhledem k minimalizaci přesunu vykopané zeminy by nemělo dojít k přetížení komunikací.

c)  doprava v klidu

Není řešeno.

d)  pěší a cyklistické stezky

Není řešeno.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)  terénní úpravy

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, tzn. že budou ohumusovány a osety, příp opraveny povrchy dotčených komunikací

b)  použité vegetační prvky

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby ohumusovány a osety.

c)  biotechnická opatření

Není řešeno.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Nedojde k ovlivnění okolí hlukem.

Při stavebních pracích bude kladen důraz na maximální omezení prašnosti, na předchá- zení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu s ust. § 9a zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií dle ust. §5 a §6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Vliv na životní prostředí je jinak minimální. Dojde ke kácení několika vzrostlých stromů, příp. mýcení keřů v prostoru hrází..

Požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu výstavby:

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod.

Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém

stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

Dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, může dojít při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů:

| Kat. č. odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | 0 | 0,8 t |
| 170201 | Dřevo | 0 | 0,1 t |
| 170203 | Plast | 0 | 0,05 t |
| 170411 | Kabely | 0 | 0,01 t |

b)  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, apod.

Není řešeno.

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není řešeno.

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP

Je součástí PD.

e)  v případě záměrů spadajících  do režimu zákona  o integrované prevenci – základní

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách

Není nutno řešit.

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů

Není nutno řešit.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Není nutno řešit.

B.8  Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Není řešeno.

b)  odvodnění staveniště

Není řešeno.

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště ze stávajících účelových a místních komunikací.

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach...), které je však vyváženo kladným výsledkem po ukončení stavby.

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

Před zahájením stavby je nutno vykácet v prostoru staveniště několik  vzrostlých stromů  a zajistit mýcení náletových křovin v nezbytném rozsahu.

f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Při stavbě nebude mimo plochu nádrže dotčen zemědělský ani lesní půdní fond (délka výstavby nepřekročí 1 rok).

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není nutno řešit.

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, likvidace

Ve smyslu Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech vznikají při stavební činnosti následující druhy odpadů :

katalog. číslo	druh odpadu			odpad

17 05 04		výkopová zemina		   O

20 03 01		směsný komunální odpad	   Z

Původcem odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí manipulaci s výše uvedeným odpadem dle platných předpisů. Počítá se s využitím přebytečné zeminy k terénním úpravám v prostoru nádrží a podhrází.

Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení. Odpady produkované v průběhu výstavby zejména při bouracích pracích a jejich zatřídění dle Katalogu odpadů 93/2016: beton (170101), dřevo (170201), plast (170203), zemina (170504).

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Před zahájením zemních prací  bude provedena skrývka ornice  z celé dotčené plochy v

tl. 20 cm  (plochy pod hrázemi  a  v upravované části obou zátop). V prostoru pod hrází

poldru P7 bude provedena skrývka  podornice  v tl. 20 cm. Mezideponie zeminy budou

na pozemcích  stavby  v prostoru zátop.  Bilance  výkopů  a  násypů je vyrovnaná, příp.

přebytečná zemina bude použita k terénním úpravám v podhrází a nejbližším okolí.

Bilance zemních prací P7:

- skrývka ornice - pod hrází:       5260 m2 x 0,2 ………………………  1 050 m3

- nouz. přeliv:    450 m2 x 0,2 ………………………        90 m3

- zátopa:           6940 m2 x 0,2 ………………………  1 390 m3

Celkem ornice  (ke zpětnému ohumusování)  ………  2 530 m3

- skrývka podornice - pod hrází: 5260 m2 x 0,2 ………………………  1 050 m3

Celkem podornice  (hráz-vzdušný líc)             ………  1 050 m3

- odkopy zeminy - v zátopě:       6940 m2 x 0,7  ……………………...  4 860 m3

- nouzový přeliv: 450 m2 x 0,4 …………………….     180 m3

- zámek hráze: 305 m x 4 x 1    …………………….  1 220 m3

Celkem zemina na hráz   …………………………...  6 260 m3

Kubatura hráze     ………………………………………     8 900 m3

- zemina na hráz   …………………..  - 6 260 m3

- podornice na hráz   ……………….  - 1 050 m3

Na násyp hráze chybí …………………………………   1 590 m3

Tato chybějící kubatura zeminy by byla v ideálním případě (při souběhu výstavby pol-drů P7 a P8) převezena ze  stavby poldru P8, kde přebývá cca 1600 m3  zeminy. V roz- počtu  stavby P7 se však uvažuje s dovozem vhodné zeminy ze vzdálenosti 20 km.

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod.

Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Nedojde k ovlivnění okolí hlukem. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Charakter stavby nevyžaduje zvláštních řešení BOZ při práci. Z předpisů vyplývá zej-ména nutnost  - důsledného zajištění stěn výkopů před sesunutím (pažení, rozepření)

- zajištění všech výkopů před pádem osob a zejména dětí

- zajištění dopravního značení a dodržování bezpečnosti siln. provozu

V souladu s požadavky Zákona č.309/2006 je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP s ohledem na skutečnost, že:

- Předpokládaná doba prací je delší než 30 pracovních dnů

- Celkový objem prací během realizace  přesáhne 500 prac. dní v přepočtu na 1 FO

S odkazem na §15, odst.1 musí zadavatel zajistit zaslání oznámení o zahájení prací  na OIP a dále nechat zpracovat plán BOZP (viz. §15, odst.2 zákona).

Plán BOZP bude zpracován v souladu s  §15 odst.2 zákona č.309/2006 Sb  vč. jeho no-

velizací  a  určuje pravidla,  která budou přiměřeně  zajišťovat  bezpečnost  pracovníků

při pracích  na staveništi tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví ne-

ohrožující práce.

Pokud  na stavbě dojde k  mimořádné události, je povinen zhotovitel přijmout opatření vedoucí k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků.

Pokud není likvidace mimořádné události  v silách zhotovitele,  musí být bezodkladně povolány jednotky Integrovaného záchranného systému:

- Integrovaný záchranný systém				112

- Zdravotnická záchranná služba			            155

- Policie ČR							158

- Hasiči								150

l)  úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb

Není řešeno.

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není řešeno.

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Není řešeno.

o)  postup výstavby,  rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby:   2019

Ukončení stavby: 2020

Termín skutečného zahájení prací bude upřesněn na základě požadavků investora a výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby - zahájení prací musí být oznámeno dotčeným subjektům s min. 30-ti denním předstihem.

B.9  Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o suchou vodní nádrž (tzv. poldr), který je umístěn na ostatnícj plochách veřejné zeleně určených k tomuto účelu v rámci schválených opatření KPÚ, resp. územního plánu. Nádrž bude plnit ochrannou funkci, tj. zajistí transformaci přívalových srážek na red. hodnotu Qred = 0,25  m3/s.

Pro návrh velikosti poldru se vychází z podkladů, které dodal investor stavby  (Město

Studénka), zejména dokumentace:  Rozbor odtokových poměrů  ve  vybraných povodích

ohrožujících ZÚ města Studénka (zprac. Doc.Ing. Miroslav Dumbrovský CSc. 07/2013),

které odpovídají skutečnosti lépe, než podklady z ČHMÚ (viz. skutečný stav při povod-

ňových událostech z let 1997, 2007 a 2009).

Vypracoval:                                                                    Ing. Lubomír Novák

- Protipovodňová opatření v lokalitě ulic Na Trávníkách, Studénka

D.1. Poldr P7

- Zakázkové číslo: 076/2014/2019

- Archivní číslo : 076/2014/2019

Stupeň         : Dokumentace pro provádění stavby

Souprava       :

Vypracoval     :

Investor       : Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13  Studénka

Datum          : březen 2019

- SO 01- Poldr P7

- D.1.1. Technická zpráva

----------------------

A/. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

a/1 Popis stavby

Projekt je zpracován na základě objednávky investora jako suchá vodní nádrž (tzv. poldr), která je umístěna na  pozemcích zeleně určených k tomuto účelu v rámci schváleného ÚP. Nádrž bude plnit ochrannou funkci, tj. zajistí transformaci přívalových srážek z Q100 = 1,4 m3/s na redukovanou  hodnotu Qred = 0,25 m3/s. Stavbou poldru se tedy průtok sníží o cca 1,15 m3/s. Výpočet transformační vlny je uveden ve výpočtové části souhrnné technické zprávy.

Umístění poldru v severní části obce v pramenní oblasti Studeneckého  potoka (ČHP 2-01-01-1592-0-20-00) je v souladu se schváleným územním plánem.

Vodní nádrž bude vytvořena odkopem zeminy do požadované hloubky a násypem homogenní hráze, součástí prací je také provedení nouzového přelivu, nezbytných terénních úprav a oprava stávajícího odtokového potrubí DN800 v původní trase a délce 13,3 m.

Osa hráze nádrže tvoří oblouk podél dolního okraje území řešené nádrže, který je lemován vozovkou obslužné zemědělské komunikace, cca 100 m od nejbližší zástavby.

Část navrženého poldru se stálou hladinou nadržení na kótě 255,50 m.n.m o hloubce  cca 0,2-1,1m  bude plnit krajinotvornou funkci a umožní tak spolu s dalšími 2 mokřady v zátopě poldru další diverzifikaci přilehlého biotopu.

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty:

SO 01.1  Skrývka ornice

SO 01.2  Výstavba hráze

SO 01.3  Výstavba funkčních objektů

SO 01.4  Výstavba  nouzového přelivu

SO 01.5  Oprava potrubí DN800

SO 01.6  Výsadba  zeleně

a/2 Základní údaje stavby

Hydrologické poměry

Z hydrologického hlediska náleží území k povodí 4. řádu „Studenecký potok“ s ČHP 2-01-01-1592-0-20-00, které spadá pod povodí 3. řádu „Odra na Opavu“ s ČHP 2-01-01-124. Oblast náleží do povodí Odry. Zájmové území je odvodňováno směrem k JV Studeneckým potokem, který se vlévá do řeky Odry. Zájmová lokalita poldru P7 je odvodňována melioračním hlavníkem HOZ DN400, který je přes navazující zatrubnění DN800 až DN1000 napojen koryto Stude-neckého potoka v ul. Na Trávnikách.

Průtoky dle ČHMÚ:

- Plocha povodí A [km2]		                                   0.40

- Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa [mm]		700

- Dlouhodobý průměrný průtok Qa [l.s'1]		            6.8

- Průtok Q100                          ............             1,4 m3/s

- Objem přímého odtoku povodňové vlny W ...........            15 300 m3

V širším okolí se nenachází ochranná pásma vodního zdroje ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Technické údaje

Kóta koruny hráze:				259,20 m.n.m.

Max. výška hráze:					4,4 m

Délka koruny hráze:				300,0 m

Spodní výpust:					DN 1000

Navrhovaná kapacita spodních výpustí:	2,7 m3/s (0,25 m3/s -škrcený odtok)

Plocha nádrže při max. zátopové hladině: 14 390 m2

Plocha nádrže při max. retenční hladině: 11 170 m2

Objem při HSN („mrtvý prostor“):		  230 m3

Objem při Hmax:					21 400 m3

Objem retenčního (ochranného) prostoru:	14 600 m3

Kategorie z hlediska TBD:			III. (dle posudku TBD)

Kóta uvažované HSN:				255,50 m.n.m.

Kóta uvažované retenční hladiny:		258,20 m.n.m.

Kóta uvažované max. hladiny:			258,70 m.n.m.

Největší hloubka u výpusti:               4,4 m

Kóta dna funkčního objektu (požeráku):   254,30 m.nn.m.

Hráz poldru

Délka koruny hráze:				300,0 m

Max. výška hráze:					  4,9 m

Kóta koruny hráze:				259,20 m.n.m.

Šířka koruny hráze:                        3,00 m

Kubatura hráze:                          8 900 m3

Sklon návodního líce hráze:              1 : 3,8

Sklon vzdušného líce hráze:              1 : 2,9

Funkční objekt

Kóta vtoku do požeráku:                  255,50 m.n.m.

Kóta dna požeráku:                       254,30 m.n.m.

Kóta spodní výpusti na výtoku:	      254,06 m.n.m.

Délka spodní výpusti DN 1000:              24 m

Rozměry požeráku:                        1400x1400 mm

Kóta přelivné hrany bezp. přelivu (BP):  258,20 m.n.m.

Délka přelivné hrany BP:                   2,80 m (3,40 m)

Nouzový přeliv

Kóta přelivné hrany nouzového přelivu:   258,70 m.n.m

Délka přelivné hrany nouzového přelivu     6,00 m

a/3 Přípravné práce

Před započetím stavby musí být zajištěno povolení stavby s nabytím právní moci, vytyčeno a předáno staveniště. Z pracovní plochy je nutno odklidit všechny překážky, které by mohly ohrozit bezpečné provádění stavby.

Příprava území pro stavbu spočívá v pokácení stromů (3x20 cm), příp.  křovin a pokosení travního porostu. V rámci přípravných prací budou projednány a připraveny přístupy ke stavbě, umístěno zařízení staveniště, vymezeny prostory pro deponii materiálů a zemin a realizováno zabezpečení stavby proti pohybu nebo poranění cizích osob na stavbě.

Před zahájením zemních prací provede dodavatel kontrolu staveniště a provede zápis do stavebního deníku,odsouhlasený všemi zúčastněnými stranami.

B/. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

Hlavní stavební materiály budou tříděný lomový kámen, lomový kámen nad 200 kg/ks, beton vodostavebný XF4 C30/37, XC2 C16/20, místní a příp. do-vezená zemina, štěrk a štěrkopísek (resp. kamenivo s obdobnými vlastnostmi).

b/1 Tříděný lomový kámen

Bude použit pro opevnění odtokového koryta za vývarem (rovnanina z lomového kamene) a přelivné hrany nouzového přelivu. Založení hrany přelivu ve sklonu 1:1,5 bude realizováno tak, aby nedošlo k její abrazi během povodně. Boky a dno přelivu jsou z lomového kamene do betonu.

b/2 Lomový kámen nad 200 kg/ks

Pro opevnění odpadního koryta v místě napojení na původní niveletu toku bude koryto opevněno rovnaninou z lomového kamene 200 kg/ks (balvanitý skluz s vyklínováním opřen o záhozovou patku hloubky 0,8 m). Jednotlivá zrna o velikosti cca 0,6 m budou stabilně ukládána do konstrukce opevnění dna a svahů odtokového koryta, mezery mezi zrny budou vyklínovány a povrch urovnán.

b/3 Beton C30/37 XF4, podkladní beton C20/25

Podkladní beton bude dovezen z betonárky (doložit přísl. dokumentaci o složení a zkouškách). Vodostavebný beton XF4 C30/37 do konstrukce funkčního objektu a výustě s vývarem bude zajištěn z betonárky a doložen přísl. dokumentací.

b/4 Trubní materiál

Pro stavbu bude použito železobetonové hrdlové potrubí DN1000.

b/5 Výkopová zemina

Výkopová zemina bude získána v rámci zemních prací v zátopě (zemníku).

Zemina a kamenivo určené do násypových konstrukcí budou zbaveny biologických příměsí (drny, větve, listí, kořeny apod.)

Pro navrženou stavbu homogenní hráze se použije zemina skupiny F6 SI  z výkopu v prostoru zátopy, kde byly provedeny zkoušky zemin. Pokud nebude množství vhodného materiálu v zemníku dostačující, bude použita vhodná zemina (dle ČSN 752410) z jiné lokality. Veškerá zemina bude hutněna na hodnotu min. PS 95%.

b/6 Popis stavby

Zemní hráz

Zemní hráz je navržena jako homogenní. Šířka v koruně je 3,0 m. Sklon návodního líce je 1:3,8, sklon vzdušného líce je 1:2,7. Koruna hráze bude opevněna štěrkodrtí tl. 30 cm, poté budou koruna hráze i svahy hráze ohumusovány v tl. 10 cm a osety travní směsí. Počítá se, že při realizaci se na stavbu homogenní hráze použije zemina skupiny F6 SI, příp. S5 SC z výkopu zátopy, kde byly provedeny zkoušky zemin. Pokud nebude množství vhodného materiálu v zemníku dostačující, bude použita vhodná zemina (dle ČSN 752410) z jiné lokality. Veškerá zemina bude hutněna na hodnotu min. PS 95%.

Zatřídění zemin, z nichž bude postavena hráz, musí být potvrzeno odborným stavebním geologem. Zemina bude ukládána po vrstvách do tl. 0,3 m a hutněna ježkovými válci na PS min. 95%, na každých 500 m3 násypu bude odebrán vzorek zeminy a provedena potřebná zkouška zhutnění.

Stavba zemní hráze vč. kontroly hutnění musí být prováděna podle ČSN 752410 a ČSN 721006. Základová spára bude zřízena v hloubce min. 0,5 až 1 m pod úrovní urovnaného terénu. Hloubka založení zámku hráze se pohybuje v rozmezí 1,5 až 2 m pod stávajícím terénem dle vhodnosti geol. poměrů. Zámek musí být založen v nepropustných vrstvách. Pokud by v úrovni základové spáry byly zastiženy propustné zeminy, je nutná konzultace s odborným geologem.

Po odtěžení potřebné zeminy bude skrytá ornice rozprostřena na uprave-né svahy (nad stálou hladinou) a stejně jako hráz oseta travní směsi či osázena křovinatými dřevinami.

Součástí stavby je demontáž původního melioračního hlavníku DN400 v zájmovém území v délce cca 208 m vč. úpravy výustního objektu.

Před zahájením sypaní hráze bude nejprve odstraněna orniční vrstva v tl. min. 20 cm. Hutněné vrstvy budou v rozsahu 20-30 cm.

Vzdušná pata hráze bude opatřena patním drénem, který je navržen jako štěrkodrť s obráceným štěrkopískovým filtrem. Flexibilní drenážní potrubí HDPE DN150 bude uloženo v osové vzdálenosti 1,2 m od paty vzdušného svahu hráze na úrovni základové spáry, zaústění obou větví do vývaru pod hrází. Drenážní potrubí bude obsypáno dvouvrstvým obráceným ŠP filtrem. První vrstva kolem potrubí bude tvořena frakcí 16-32 mm v tl. min. 200 mm, druhá vnější vrstva bude tvořena frakcí 8-16 mm v tl. min. 150 mm. Podsyp bude z drceného kameniva 8-16 mm v tl. min. 150 mm.

Úprava akumulačního prostoru

Akumulační prostor vznikne odtěžením ornice v tl. 20 cm a dále prohloubením zátopy na požadovanou úroveň. Konec zátopy, který bude pouze  občasně zaplavován bude upraven tak aby byla stavba začleněna do okolí přirozeným způsobem.

Vypouštěcí zařízení – požerák

Základem je zatrubnění navržené z železobetonových trub DN 1000 mm. Trouby jsou uloženy na bet. podkladu tl. 150 mm vyztuženém betonářskou sítí z ocel. kari sítě 150x150x8 mm. Samotné potrubí bude obetonováno na celou výšku. Pro dobré utěsnění hrdla na začátku spodní výpusti je nutné pro dotěsnění spáry mezi rourou a betonovou stěnou šachty použít bobtnavý těsnící pásek.

Samotný vypouštěcí objekt-požerák bude proveden jako betonový. Je navržen jako uzavřený s odběrem vody ode dna, samotná šachta je tedy umístěna na okraji tělesa hráze.

Nehrazený vtok do požeráku je otvorem DN 250 v úrovni hladiny stálého nadržení (255,5 m.n.m.). Požerák bude zároveň sloužit jako bezpečnostní přepad. Před vtokovým objektem je navrženo opevnění lomovým kamenem (dlažba z lomového kamene tl. 25 cm do bet. lože tl. 25 cm).

Výtok z betonových trub je zakončen betonovým vývarem, za vývarem je navrženo opevnění lomovým kamenem (rovnaninou z lomového kamene tl. 300 m do ŠP lože tl.150 mm s vyklínováním makadamem).

Všechny betonové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 XF4, vyztužení objektu je prostřednictvím ocel. kari sítě 150x150x8 mm u obou líců (krytí 35 mm). Parametry bet. konstrukcí jsou patrné z výkresové dokumentace.

Bezpečnostní přepad

Jako bezpečnostní přepad bude sloužit požerák. Převýšení koruny hráze nad hranou bezp. přepadu je 1,0 m.

Nouzový přeliv

Jako nouzový přeliv je navržen přeliv přímý přes korunu hráze, který je umístěn na jejím okraji. Nouzový přeliv je průlehem min. hloubky 0,4 m napojen do opevnění vývaru pod hrází. Místo napojení na koryto vodoteče bude opevněno rovnaninou z lomového kamene. Samotný přeliv v koruně hráze šíře 6,0 m bude opevněn kamennou rovnaninou.

Při výstavbě průlehu bude sejmuta ornice tl. 20 cm, pro vyztužení bude položena plastová geomříž a následně bude provedeno ohumusování a osetí travní směsí.

Převýšení koruny hráze nad hranou nouzového přelivu je 0,50 m.

Úprava pod hrází

Za vývarem pod hrází dojde k výměně stáv. odtokového potrubí DN800 v délce cca 13,3 m v původní trase. Betonové hrdlové potrubí DN800 bude uloženo do betonového sedla  z betonu C10/15 a následně obsypáno hutněnou zeminou , příp. štěrkodrtí ŠD 0-32 mm ve vozovce komunikace s následnou opravou asf. vozovky tl. 600 mm.

Ozelenění

Je navrženo ozelenění částí okolí zátopy a blízkého okolí. Svahy nad hladinou stálého nadržení (budou periodicky zaplavovány) budou osázeny keřovou vegetací, vyšší polohy budou osázeny skupinami dřevin a soliterními dřevinami podle odpovídajícího STG (skupina typů geobiocénů). Zbytek ploch bude zatravněn (viz. SO 01.2).

Pro výsadbu zeleně v zátopě se navrhují zejména opadavé listnaté keře:

hloh obecný - 80 ks

trnka - 80 ks

kalina obecná – 110 ks

zimolez - 110 ks

svída krvavá – 110 ks

brslen evropský - 80 ks

líska obecná - 80 ks

K osázení vzrostlými dřevinami na hranici zátopy budou použity zejména opadavé listnaté stromy:

- habr obecný (carpinus betulus) - 2 ks

- vrba kroucená - 2 ks

- dub letní - 2ks

Při realizaci travnatých ploch a výsadeb je nutno respektovat  agrotechnické termíny! Nové výsadby budou chráněny proti okusu pletivem a proti vyvrácení kůly. Keře budou vysazeny do jamek  s 40 cm ornice, stromy s 80 cm ornice.

C/. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Není nutno řešit.

D/. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČ. JEJICH ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Stavba nemá vliv na celkové množství vod odtékající z území, nemění odtokové poměry, tj. neovlivňuje směr odtoku, transformuje odtok z přívalo-vých srážek a jiných extrémních příčin.

E/. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH PRO NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Posouzení stability zemní hráze

-------------------------------

Výpočet byl proveden dle Votruby - Brože - Kazdy :

G . tg

Stupeň bezpečnosti    m = __________ = 1,5

H

kde :

tg  =  0,58  (součinitel  tření  v  základové spáře - pro                          eluviální a svahové hlíhy se rovná 0,58)

G   =     . ( 0,5 . h2 . cotg   + b . h)

H   =  0,58 . v . h2

Jedná  se   o  jednoduchou  zemní  hráz   homogenní  s  těmito       parametry:

b - šířka hráze v základové spáře ....... b = 18,0 m

h - výška hráze nad základovou spárou ... h = 4,9 m

- měrná tíha zeminy ...................   = 1,6 t/m3

- měrná tíha vody .....................   = 1,0 t/m3

potom

1,6 .(0,5 . 4,92 . 1,75 + 18 . 4,9) . 0,58

m = ___________________________________________ = 7.26   1,5

0,58 . 1,0 . 4,92

Stabilita navržené zemní hráze vyhovuje s velkou rezervou.

F/. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

- Vytyčení stavby a odsouhlasení projektantem.

- Sejmutí drnu (ornice ) z ploch základové spáry hráze a zemníků.

- Provede se odvodnění staveniště, zajistí se zemník před rozbahněním

povrchovou a podzemní vodou.

- Provede se výkop zavazujícího zámku v rozsahu stanoveném projektem.

- Ze základové spáry hráze se odstraní zbytky stromů, křovin a větve.

- Zaplní se všechny jámy vzniklé výkopy i nezasypané zářezy a sondy hutněnou zeminou. Zejména je nutno dbát na řádný zásyp rýhy po demontáži dren. hlavníku soudržnou až jílovitou zeminou – nutno odtěžit i původní obsyp.

- Navážení zeminy do výkopu pro zámek se provádí ve vrstvách, jejichž tloušťky odpovídají charakteru zeminy a použitému zhutňovacímu prostředku. I zde je nutno provést kontrolu vlhkosti zpracovávané zeminy a kontrolu hmotnosti sušiny, která byla dosažena při zhutňovacím procesu.

- Provede se odvodňovací drén (úpatní příkop) pro vzdušnou patu hráze.

- Současně s tímto se provede výstavba výpustného objektu - požeráku, kterým bude poté převáděna voda během stavby.

- Před navezením první vrstvy zeminy pro vlastní těleso hráze je vhodné rozorat pláň pod budoucím tělesem hráze do hloubky asi 10 cm, aby se tak podloží lépe spojilo s první vrstvou. Rozoraná vrstva se nakypří asi tak na 15 cm a na ni se naveze první vrstva ze zemníku v určené tloušťce x.

Zhutňovaná vrstva o celkové tloušťce 15 +X nesmí být vyšší než odpovídá zhutňovacímu prostředku a zemině. Při nedodržení výšky zhutňované vrstvy, počtu jízd a optimální vlhkosti a zemina v samém základě hráze řádně nedo-hutní, což se později projeví nadměrným sedáním, vzniku trhlin a nedosta-tečnou vodotěsností hráze.

- Jednotlivé vrstvy hráze se musí navážet v předepsané tloušťce při průběžné kontrole vlhkosti zpracovávané zeminy a hmotnosti sušiny, dosažené v hrázovém tělese po zhutnění.

- Zkoušky zhutnění (min. 95% Proctor Standart) se budou provádět v min. četnosti 3 ks na 1 vrstvu (resp. 500 m3 uložené zeminy)

- Během stavby se nesmí měnit hutnící prostředek, pro který bylo zhutňovacím pokusem stanoveno, kolik jízd nebo úderů je třeba pro dosažení projektem předepsané objemové hmotnosti sušiny. V případě, že dojde k nasazení jiného hutnícího stroje, je třeba zhutňovací pokus opakovat a vyhodnotit za účasti projektanta.

- Při hutnění se postupuje od okrajů směrem k podélné ose hráze.

- Protože při krajích nelze hráz dokonale zhutnit, rozšiřuje se násyp na každou stranu o cca 0,5 m oproti projektovaným rozměrům. V rámci dokončo-vacích prací se přebytečná zemina seřízne a hráz se upraví do příčného pro-filu předepsaného projektem. Tyto dokončovací práce se zpravidla provádí až po dokončení hráze, těsně před položením opevnění na návodní straně hráze.

- Spáry vznikající při každodenním přerušení práce se mají po skončení směny přikrýt nízkým návozem zeminy, která se nezhutňuje. Příští den se tato zemina při větším proschnutí pokropí a zhutní. Tím se zajistí dokonalé zhutnění vrstev i při přerušení práce. Tento postup je nezbytně nutný, když se očekává delší přerušení práce.

- Vzhledem k očekávanému sednutí hráze po jejím dokončení se úroveň koruny zvyšuje o hodnotu o 30 cm uprostřed hráze. Koruna hráze je tedy v prvém období v podélném řezu mírně vypuklá.

- Podél stěn objektů se zemina ručně dohutní za současného vlhčení stěn jílovým pačokem. Styk betonového objektu s okolní zemní hrází musí být dokonalý.

- K opevnění návodního i vzdušného líce hráze je nutno přistoupit okamžitě po úpravě profilu hráze do tvaru určeného projektem. Pozornost je nutné věnovat úžlabím mezi vzdušným svahem hráze a svahem údolí, kde vzniká při deštích nebezpečí eroze.

- Návodní svah je možno opevňovat až po prvním sednutí tělesa (nejméně jedno přezimování). Aby v tomto dlouhém období nedošlo k větší erozi na neopevněných svazích, ponechává se po celou tuto dobu hráz jen v hrubě provedeném stavu. Svahy se upraví do konečného stavu až těsně před opevňováním návodního a vzdušného svahu. V tomto případě se provede opevnění svahů současně.

- Ukončí se poslední úpravy dna, upraví se odpadové koryta od bezpečnostního přepadu a požeráku pod hrází, upraví se svahy zemníku, provedou se navržené úpravy okolí nádrže.

- V průběhu prací je nutné realizovat objekt bezpečnostního přepadu, aby bylo možné po dokončení hráze bezpečně převést velké vody.

- První plnění nádrže musí být v souladu s ustanovením v projektu, musí být povoleno a projednáno s vodoprávním úřadem.

G/. POŽADAVKY NA PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ APOD.

Není s ohledem na charakter stavby řešeno.

H/. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZE-  NOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Není u této stavby řešeno, stavba svým charakterem neodpovídá těmto požadavkům.

I/. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

i/1 Vliv stavby na životní prostředí, nakládání s odpady

Z hlediska Zákona č.185/2001 Sb. nebude nově budovaný poldr produkovat žádný odpad uvedený v Katalogu odpadů.

Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí.Sa- motná stavba bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Výsledkem by mělo být omezení povodní z přívalových dešťů, zachycení splavenin, vytvoření krajinného prvku s biotopem.

Ve smyslu Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech vznikají při  stavební činnosti následující druhy odpadů:

katalog. číslo            druh odpadu

17 02 01         Odpadní stavební  dřevo

17 01 07         Směsi betonu, cihel a k.tašek bez obsahu n.l.

17 05 04         Výkopová zemina a kamení bez obsahu neb. látek

Původcem  odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí manipulaci s výše uvedeným odpadem dle platných předpisů. Počítá se s od-vozem stavebního odpadu na příslušnou skládku. O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení.

Zhotovitel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru  a vyvézt na  příslušnou skládku nebo do spalovny.

i/2 Požárně bezpečnostní zhodnocení

Neřeší se – na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska požární ochrany.

i/3 Bezpečnost práce

Pracovníci kteří provádějí zemní práce jsou povinni :

a) Zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.).

b) V prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem a objekty.

c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly  ohrozit pracovníky, musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle  pokynů svalit předměty na dno výkopu.

d) Při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou dobu přerušení.

e) Před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a stability stěn, bezpečnost přístupů a žebříků. Zejména po dlouhotrvajících deštích provést podrobnou prohlídku staveniště.

f) Při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů.

g) Na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu nepovolaným osobám.

h) Prověřit současný stav překážek.

ch) Provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení.

i) Pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje.

k) Žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich  sklouznutí nebo odklonění.

l) Stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými  normami ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551.

Výčet opatření není zcela vyčerpávající problematika BOZ je značně rozsáhlá. V dalším odkazujeme na závazné zákony,nařízení a ČSN, které se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci blíže zabývají.

Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a svítilnami při  snížené  viditelnosti. Výkopy musí být zakryty nebo označeny a zajištěny proti pádu osob jednotyčkovým zábradlím vysokým 1,1 m nebo výkopem uloženým v kyprém stavu do výše 0,9 m.

Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen  z bezpečnostních předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o  bezpečnosti při práci s uvedením druhu školení,s jmenovitým seznamem školených a jejich podpisy. Práce na strojích budou prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami.

Při provádění prací musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006, které stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících.

Nový Jičín, březen 2018                    Vypracoval: Ing.  Lubomír Novák

E. Dokladová část

Seznam dokladů:

---------------

1. Situace EN

2. Informace z KN na dotčené pozemky

3. Stanoviska dotčených orgánů státní správy a organizací:

- Městský úřad Bílovec – OŽP (koordinované stanovisko)

- Povodí Odry s.p. Ostrava

4. Stanoviska dotčených správců inž. sítí (2x):

- INNOGY RWE Ostrava a.s.,

- ČEZ SME Ostrava a.s.

- SmVaK Ostrava a.s.

- CETIN O2 Ostrava a.s.

- SPÚ ČR Praha – správce HOZ

5. Stanovisko KÚ MSK Ostrava

6. Údaje o průtocích z ČHMÚ pro PV100

7. Smlouva o budoucí smlouvě s Obcí V. Albrechtice

¨        8. Posudky TBD VD - kategorizace nádrží

9. IG průzkum    (jen paré č.1)

10. Rozhodnutí o povolení stavby