PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„Oprava dvou skladů MŠ R.Tomáška“

Místo stavby 		: Objekt MŠ R.Tomáška, Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 04/2020

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„Oprava dvou skladů MŠ R.Tomáška“

- Místo stavby

Objekt MŠ R.Tomáška, Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních oprav stávajících prostor dvou skladů v podkroví objektu mateřské školy R.Tomáška ve městě Studénka.

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka ,742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214 , DIČ CZ7852085692

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu prostor dvou skladů

- Pořízení fotodokumentace

- Požadavky investora

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav prostor dvou skladů :

Dotčené prostory dvou skladů se nachází v podkroví objektu. Sklady jsou tvořeny vestavěnými příčkami z dřevotřískových desek.

Navržené stavební opravy prostor dvou skladů :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH OPRAV JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ SKLADŮ :

Místnost ozn.  sklad č. 1 :

- Demontáž dřevotřískových příček včetně odstranění podlahové PVC krytiny a demontáž elektrorozvodů ( světlo, vypínač, kabelové rozvody )

- Realizace zateplení střešní konstrukce minerální vlnou v tl. 200mm  v prostoru skladu a záklop ze sádrokartonových desek ( včetně uložení paropropustné a parozábranné folie)

- Příprava podkladu k položení podlahové PVC krytiny – nivelace stávající podlahy samonivelační stěrkou

- Montáž sádrokartonové příčky v tl. 100mm včetně opatření minerální vlnou a paropropustnou a parozábrannou folií

- Realizace elektrorozvodů ( světlo, vypínač, kabelové rozvody )

- Montáž ocelových zárubní šíře 800mm a dveřního křídla

- Pokládka podlahové PVC krytiny

- Kompletní výmalba

Místnost ozn.  sklad č. 2:

- Demontáž dřevotřískové příčky  včetně odstranění podlahové PVC krytiny a demontáž elektrorozvodů ( světlo, vypínač, kabelové rozvody )

- Demontáž obložení příčky s prvky azbestu ( nutná bezpečná likvidace  odpadu dle platné vyhlášky )

- Realizace zateplení střešní konstrukce minerální vlnou v tl. 200mm v prostoru skladu a záklop ze sádrokartonových desek ( včetně uložení paropropustné a parozábranné folie)

- Příprava podkladu k položení podlahové PVC krytiny – nivelace stávající podlahy samonivelační stěrkou

- Montáž sádrokartonové příčky v tl. 100mm včetně opatření minerální vlnou a paropropustnou a parozábrannou folií

- Realizace elektrorozvodů ( světlo, vypínač, kabelové rozvody )

- Montáž ocelových zárubní šíře 800mm a dveřního křídla

- Pokládka podlahové PVC krytiny

- Kompletní výmalba

strana 4

Předpokládaná doba výstavby cca 31 dní .

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala : Škopová Renata……………………………………...

04/2020