PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA KAPLIČKY SV. ANNY V BUTOVICÍCH“

Místo stavby 		: k.ú. Butovice, parc. č. 500

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 07/2020

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„OPRAVA KAPLIČKY SV. ANNY V BUTOVICÍCH“

- Místo stavby

Objekt kapličky Sv. Anny v Butovicích

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy vnějších omítek, výměny zavětrování na střešní konstrukci, výměny okapového systému střešní konstrukce, nátěr fasády, nátěr střešní plechové krytiny, předláždění okapového chodníku a zpevněných ploch okolo objektu kapličky Sv. Anny v Butovicích.

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka ,742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214 , DIČ CZ7852085692

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Pořízení fotodokumentace

- Požadavky investora

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy vnějších omítek, výměny zavětrování na střešní konstrukci, výměny okapového systému střešní konstrukce, nátěr fasády, nátěr střešní plechové krytiny, předláždění okapového chodníku a zpevněných ploch okolo objektu kapličky Sv. Anny  v Butovicích.

Postup práce :

- Pomocí lešení, bude provedena oprava fasády ( 50%) a to oklepáním zduřelé části a realizace nové omítkové vrstvy včetně nanesení fasádního nátěru

- V místě výskytu plísní je nutné tuto napadenou část odstranit ( nástřikem přípravku a následně oškrábáním zasažené části fasády ) .Po řádném vyschnutí je možná aplikace nátěru fasádní barvy

- Očištění a nátěr střešní plechové krytiny ve dvou vrstvách

- Realizace výměny zavětrovacích lišt na střešní konstrukci

- Realizace výměny okapového systému střešní konstrukce ( střešní žlaby, střešní svody včetně zaústění do kanalizačního potrubí )

- Vybourání stávajícího okapového chodníku a zpevněné plochy okolo objektu kapličky   z betonové dlažby  600/600mm včetně vybourání betonových obrubníků

- odstranění stávajícího ložného podkladu chodníku

- příprava nového ložného štěrkového podkladu a uložení betonové dlažby 600/600mm tl. 60mm do pískového lože mezi betonové obrubníky velikosti  50/250/1000mm

- Betonová dlažba 600/600  tl. 60mm

- Ložná vrstva – jemný písek  frakce 4-8mm v tl. 80mm

- Zhutněná štěrkodrt‘ frakce 0-32mm v tl.150mm

- Zhutněná štěrkodrt' frakce 0-63mm v tl. 250mm

- finální hutnění a pískování betonové dlažby

- Úklid staveniště

Předpokládaná doba opravy objektu cca 31 dní .

strana 4

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení ,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala : Škopová Renata……………………………………...

07/2020