PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI BUDOVY SEPŠ STUDÉNKA "

Místo stavby 		: budova  SEPŠ č.p. 760, Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2021

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI BUDOVY SEPŠ STUDÉNKA "

- Místo stavby

budova  SEPŠ č.p. 760, Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh výměny střešní krytiny na zbývající části budovy SEPŠ č.p. 760 Studénka , včetně opatření střešní konstrukce tepelnou izolací . Součástí výměny střešní krytiny, bude realizace nového hromosvodu, kotvení nového zábradlí , montáž nového žebříku na střešní konstrukci ,výměna větracích průduchů střešní konstrukce , oprava střešní vpusti a realizace nových dešt’ových svodů .

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu střešní konstrukce

- Pořízení fotodokumentace

- Požadavky stavebníka

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav střešní ploché  konstrukce :

Výměna střešní krytiny se týká dvou samostatných střešních částí budovy. První dotčená střešní konstrukce se nachází nad nebytovými prostory budovy SEPŠ a druhá část střešní konstrukce určená k výměně střešní krytiny se týká stávajícího zastřešení vstupu do budovy SEPŠ z dvorního traktu . Stávající rovná střešní konstrukce objektu SEPŠ č.p.760  Studénka , je opatřena krytinou  hydroizolačních asfaltových pásů - lepenky ve dvou vrstvách  . Přístup na střešní konstrukci je zajištěn přes vnitřní prostory budovy s převýšením od terénu cca 5,50m.

Stávající nadezdívka atiky první části střešní konstrukce ,je opatřena nevyhovujícím zábradlím , oplechováním a stávajícím nefunkčním rozvodem hromosvodu. Na střešní konstrukci je výskyt 2ks větracích průduchů o průměru 100mm a výšky 0,25m, stávajícím ocelovým žebříkem a ocelovým zábradlím s výplní drátoskla  . Odvod dešťové vody je zajištěn samostatnou kanalizační vpustí střešní konstrukce a  stávajícím kanalizačním potrubím svedeným středem objektu. Část střešní konstrukce do dvorní části je opatřena stávajícími dešt’ovými svody .

Stávající nadezdívka atiky druhé části střešní konstrukce ( zastřešení vstupu )  , je opatřena oplechováním včetně plechové předstěny . Přístup na tuto část střešní konstrukce je možné pouze z vysokozdvižného vozíku případně pomocí lešení.

Navržené stavební práce :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- Demontáž stávajícího hromosvodu, demontáž stávajícího ocelového žebříku ,demontáž ocelového zábradlí s výplní drátoskla , demontáž oplechování atiky včetně demontáže plechové předstěny , demontáž větracích průduchů- komínků  a kompletní demontáž stávající střešní krytiny asfaltových pásů ( 2 vrstvy)

- Montáž nových větracích komínků průměru 100mm, výšky 0,50m - 2ks

- Osazení nové kanalizační vpusti průměru  150mm

- Kotvení nového ocelového zábradlí výšky 1,10m  ( povrchová úprava zinkování )

- Realizace skladby navržené střešní konstrukce dle zákresu PD

Jednoplášt’ová střešní konstrukce

- PVC střešní folie v tl. 1,5mm

- Geotextílie - gramáž 300g/m2

- Tepelná izolace - desky EPS 100 S Stabil- ve dvou vrstvách( ložené křížem)

celk. tl. 200mm- kotvené do pevného podkladu střešní konstrukce střešními kotvami

ozn. SK-RB Power

- Parotěsná folie

- Samolepící hydroizolační pás

- Stávající  střešní a stropní  konstrukce

strana 4

- Kotvení OSB desky tl. 25mm  do zdiva atiky

- Osazení nových dešt’ových svodů . Z důvodu umístění tepelné izolace střešní konstrukce, je nutné nově vybourat otvory pro napojení odtoku dešt’ové vody do navržených svodů a zazdít stávající otvory odtoku dešt’ové vody.  Svod označený ve výkrese ( a ) je nutné nově umístit mezi okna v I.NP

- Osazení nového dešt’ového svodu u střešní konstrukce nad vstupem do budovy . Svod bude kotvený do stávajícího ocelového sloupku.

- Montáž PVC střešní folie v tl. 1,5mm ( pomocí viplanylových lišt- okapnic ) , která bude přetažena přes stávající zděnou atiku

- Osazení nového hromosvodu a ukotvení k střešní , obvodové  konstrukci a zděné atice

- Montáž nového ocelového žebříku s povrchovou úpravou – zinek.

- Oplechování atiky

Předpokládaná doba výstavby cca 25 dní.

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení, tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při předání stavby .

Vypracovala :Škopová Renata...........................................

03/2021