PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

"Sanace suterénu kotelny Dělnického domu ve Studénce"

Místo stavby 		: k.ú. Studénka, parc.č. st. 410

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2021

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

"Sanace suterénu kotelny Dělnického domu ve Studénce"

- Místo stavby

k.ú. Studénka, parc.č.st. 410

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh sanace suterénu kotelny v objektu Dělnického domu ve městě Studénka parc.č. st. 410 .

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu objektu suterénu kotelny Dělnického domu ve Studénce

- Pořízení fotodokumentace dotčených prostor

- Požadavky stavebníka

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.1  CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav dotčených prostor objektu

Stavební opravy se týkají stávajících prostor kotelny v suterénu objektu Dělnického domu ve městě Studénka a částečně venkovních prostor v těsné blízkosti objektu Dělnického domu . Prostor určený k opravě se nachází v I.PP objektu s přístupem z venkovních prostor pozemku , po stávajícím vnitřním schodišti . Převýšení od venkovního prostředí cca 1,20m .

Celková nosná konstrukce objektu je tvořena zdivem keramické pálené cihly .Vnitřní nenosné dělící příčky- zděné keramickým zdivem . Podlaha betonová opatřena podlahovou krytinou keramické dlažby.  Vnitřní omítky štukové . Kotelna je vybavena stávajícími plynovými kotly a technologií včetně rozvodů potrubí a stávajících elektrorozvodů.

B.2   SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

Stavební práce ve vnitřním  prostoru objektu- suterénu kotelny

- Demontáž stávajících rozvodů potrubí včetně demontáže stávajících plynových kotlů a přidružené technologie. Demontáž stávajícího el. rozvaděče

- Vybourání stávající keramické dlažby podlahy včetně stávajícího podkladu do hloubky 0,37m

- Odstranění omítky svislých stěn ( až na zdivo) do výšky 1,25m nad úroveň podlahy +0,42m pod úroveň podlahy a řádné očištění cihelných spár

- Realizace navrtávky a injektáže ( injektážní clona) sanace zdiva včetně drážkování zdiva a následné pokládky drenážního potrubí  o100mm

- Realizace betonové šachty rozměru 0,60m x 0,60m do hloubky 0,80m s umístěním ponorného čerpadla

- Realizace nové betonové podlahy ( štěrkový podklad frakce 16-32mm v tl. 250mm , podkladní

beton B20 v tl. 100mm, hydroizolace, betonová mazanina B 20  v tl. 70mm ) včetně osazení

nové podlahové vpusti 150/150mm a podlahové vpusti  o 100mm

- Montáž svislých sanačních desek 50x950x950mm na zdivo . Aplikace ke zdivu difúzním

lepidlem .

- Montáž dvou plynových kotlů včetně přidružené technologie a instalace rozvodů potrubí .

- Montáž el. rozvaděče

- Výmalba dotčeného prostoru

- Úklid dotčených prostor

Stavební práce ve vnějším prostoru objektu

- Částečná demontáž zpevněné betonové plochy z vnějších prostor

( podél obvodové zdi objektu v délce 17,00m‘  a šířce 0,90m )

- Výkopové práce odkopu zeminy v šířce 0,90m k úrovni základových konstrukcí ( do hloubky  1,55m pod upravený terén )po délce 17,00m, včetně realizace výkopu pro napojení drenážního potrubí do stávající kanalizační šachty – odkop v délce  3,00m v šířce 0,40m a hloubce 1,55m

strana 4

- Řádné očištění obvodového zdiva včetně spár pod úroveň terénu

- Kotvení extrudovaného polystyrenu v tl. 100mm, opatřeného NOP folií

- Soklovou část opatřit marmolit stěrkou 0,50m nad úrovní terénu a oplechováním v délce 17,00m‘

- Uložení drenážního potrubí  PVC DN 110, dl. 20,50m do štěrkového lože frakce 16-32mm s napojením do stávající kanalizační šachty

- Zásyp výkopu štěrkem frakce 16-32mm s řádným postupným hutněním

- Realizace okapového chodníku , uložením betonových obrubníků 1000/80/250mm do betonového lože-patky a položení okapového chodníku – betonové dlažby ( ve spádu od objektu)

- Provedení oplechování – zákrytu extrudovaného polystyrenu

- Úklid staveniště

Předpokládaná doba výstavby cca 35 dní.

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení, tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala :Škopová Renata............................................

03/2021