DOKUMENTACE STAVBY / OBJEKTŮ/

POZEMNÍ ( STAVEBNÍ) OBJEKTY

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

##### Název akce:

„Stavební úpravy prostoru šaten a sprch za účelem změny užívání na prostor šaten, sprch a WC „

Místo stavby 		: k.ú. Butovice , p.č.2391/8

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PS- k ohlášení stavby

Zodp. projektant	: Škopová Renata

Grafické a kresličské zpracování projektové dokumentace

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25               mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz    IČ 731 18 214

Datum			:03/2022

Příloha 		:     D.1.a

ARCHITEKTONICKÉ , VÝTVARNÉ,MATERIÁLOVÉ,DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení.

Stavební úpravy v rámci změny v užívání části vnitřních prostor v I.NP  z prostoru šaten a sprch na prostor šaten, sprch a WC se týkají vnitřních prostor objektu a to vybouráním stávajících nenosných zděných  příček v tl. 100mm, realizací nových zděných příček z pórobetonových tvárnic zn. Ytong v tl. 100mm s osazením nových dveřních ocelových zárubní šířky 700mm, realizací nových vnitřních rozvodů vody, kanalizace a instalací nových elektrorozvodů , včetně osazení nového elektrického zásobníku TV. Součástí stavebních úprav bude realizace pokládky nové keramické dlažby do lepidla v dotčeném prostoru stavebními úpravami a osazením nového sanitárního zařízení umyvadel, WC mís a vodovodních baterií . Z důvodu nového užívání prostoru , je nutné realizovat větrací průduchy , opatřené axiálními ventilátory a větracími uzavíratelnými mřížkami.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení stavby :

I.NP	: 3x šatna ženy, 2x sprcha ženy, 1x umývárna ženy, 1x WC- kabinka ženy,  3x šatna muži, 2x sprcha muži, 1x umývárna muži, 1x WC – kabinka muži.

Ostatní dispozice objektu - zůstane zachována.

Technologie výroby:

Bez výskytu .

Bezbariérové užívání stavby

Stavebním záměrem stavebních úprav a změny užívání dotčených prostor v objektu

p.č. 2391/8 k.ú. Butovice , nebylo předmětné řešit technické požadavky na stavby a technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby, jelikož bezbariérové zázemí šaten , sprch a WC  pro osoby s omezenou schopností  pohybu je zajištěno v samostatné budově  p.č. 2391/6

k.ú. Butovice , uzavřeného oploceného areálu přírodního koupaliště.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby – stavební fyziky - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika-hluk vibrace- popis řešení, výpis použitých norem

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

BOURACÍ PRÁCE :

Stavební úpravy v rámci změny v užívání části vnitřních prostor v I.NP z prostoru šaten a sprch na prostor šaten, sprch a WC se týkají vnitřních prostor objektu a to vybouráním stávajících nenosných zděných příček v tl. 100mm, vybouráním drážek pro instalaci vnitřních rozvodů vody, kanalizačních rozvodů a elektrorozvodů . Vybourání ventilačních otvorů.

Svislé konstrukce :

Navržené dozdívky a vyzdívky nenosných zděných příček z pórobetonových tvárnic zn. Ytong v tl. 100mm včetně omítek a realizace keramického obkladu do výšky 1,80m a 2,00m od podlahy.

Vodorovné konstrukce :

Uložení překladů v místě nových dveřních otvorů . Realizace a pokládka nové podlahové  keramické krytiny, ložené do flexibilního lepidla. Rohy a kouty podlahové konstrukce , dotčených prostor stavebními úpravami, musí být zaobleny.

výplně otvorů :

Vnitřní dveře rozměru 700/1970mm , tvořené ocelovými zárubněmi a dveřní křídla – plná s osazením větracího otvoru 50/300mm s větrací mřížkou – umístěné 50mm nad podlahou .

TEPELNÁ TECHNIKA:

Bez požadavku k řešení, objekt bude využíván pouze v letním období.

OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ  :

Osvětlení dotčených prostor – umělé . Ve vnitřních prostorách objektu dotčeného stavebními úpravami, bude provedena realizace vnitřních rozvodů elektroinstalace dle platné ČSN včetně osazení stropních svítidel.

AKUSTIKA, HLUK A VIBRACE

- Vibrace - bez výskytu.

- Hluk- bez výskytu .

Projektová dokumentace je zpracována za účelem ohlášení stavby , nenahrazuje prováděcí dokumentaci stavby !

Vypracovala :Škopová Renata ................................................

03/2022