- A. Průvodní zpráva

Dokumentace k  žádosti o vydání územního rozhodnutí o UMÍSTĚNÍ stavby  „REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDÉNKA“

Obsah průvodní zprávy:

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.2	Údaje o žadateli

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

A.2	Seznam vstupních podkladů

A.3	Údaje o území

A.4	Údaje o stavbě

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

  - Identifikační údaje

A.1.1.  	ÚDAJE O STAVBÉ

| Název stavby | Rekonstrukce Veřejného osvětlení na území města Studénka |
| --- | --- |
| Místo stavby | k.ú, : Studénka nad Odrou [758396] Butovice [758442] |
| Předmět dokumentace | Stavba technické infrastruktury |
| Stupeň dokumentace | Dokumentace pro územní řízení |

- A.1.2.  ÚDAJE O  žadatelI

| Žadatel – stavebník: Sídlo: | Město Studénka Nám. Republiky 762 742 13 Studénka |
| --- | --- |
| IČ: | 00298441 |

- A.1.3.  Údaje zpracovatele dokumentace

| Zpracovatel: | PK SKLENÁŘ s.r.o. Tomešova 1, 602 00 Brno tel.: 542 233 966,7 e-mail:info@pksklenar.cz |
| --- | --- |
| Autor: | Ing. Jiří Sklenář autorizovaný inženýr– osvědčení o autorizaci Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě č. 1000190 |

- A.2.  Seznam vstupních  podkladů

a)    Katastrální mapa

b)    Zadávací podmínky 
c)    Pasport stávajícího VO

d)    Generel osvětlení města Studénka

  - údaje o území

    - Rozsah řešeného území

Stavební pozemek se nachází ve Studénce, katastrálním území Studénka a Butovice.  Stavba je umístěna v zastavěném území.  Většina dotčených pozemků je v majetku investora.

Předmětem územního řízení budou pouze nově umísťovaná zařízení

Nově umísťované zařízení  VO jsou ve výkresech (především však ve výkresech katastrálních situačních výkresů) graficky odlišeno odlišnou barvou a tloušťkou čáry od zařízení umístěných ve stávajících koridorech.

V případě, že stavba nově umísťovaná stavba zasahuje do soukromých pozemků jsou doloženy souhlasy nebo smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene majitelů dotčených pozemků.

.

    - Dosavadní využití a zastavěnost území

Platným Územním plánem města Studénka jsou pozemky stavby součástí zastavěného území a zastavitelných ploch..

    - Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území)

Řešená parcela a navazující území nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů

    - Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry jsou dobré a navrženou stavbou nebudou porušeny.

    - Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Jedná se o stavbu veřejného osvětlení tzn. sítě veřejné technické infrastruktury.

| Úsek | Bližší určení | Označení | Plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| Úsek 1 | 2.května | DS | Dopravní infrastruktura silniční |
| Úsek 2 | Sjednocení | DM | Dopravní infrastruktura místní |
| Úsek 3 | Sídliště | BH, DM | Bydlení v bytových domech, Dopravní infrastruktura místní |
| Úsek 4 | Sídliště | BH, DM | Bydlení v bytových domech, Dopravní infrastruktura místní |
| Úsek 5 | Sídliště | BH, DM | Bydlení v bytových domech, Dopravní infrastruktura místní |
| Úsek 6 | Veřovický chodník | NZ | Plochy zemědělské |
|  | Matiční garáže | DM | Dopravní infrastruktura místní |
|  | Školní, sídliště | BH, DM | Bydlení v bytových domech, Dopravní infrastruktura místní |
|  | K zahrádkám | SV | Plochy smíšené obytné |
|  | U pošty –Kotvice | OV | Plochy občanského vybavení |
|  | Budovatelská u stadionu | OS | Plochy občanského vybavení – sport a tělovýchova |
|  | Butovická | DM, ZS | Dopravní infrastruktura místní, Systém sídelní zeleně |
| Úsek 7 | 2.května | DS | Dopravní infrastruktura silniční |
|  | Májová | DS | Dopravní infrastruktura silniční |
|  | Panenská | ZV, DM | Veřejné prostranství-veřejná zeleň, Dopravní infrastruktura místní |

Obecné podmínky pro využití ploch v části  A1.f. (stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) stanoví mezi přípustným využitím plochy DS - stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury, plochy DM - stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury a veřejné podzemní sítě technické infrastruktury, plochy BH, SV, OV, OS - související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejné podzemní sítě technické infrastruktury, plochy ZV - související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejné sítě technické infrastruktury, plochy NZ - vedení technické infrastruktury.

Územním plánem stanovené podmínky umožňují vedení sítí veřejné technické infrastruktury ve všech dotčených plochách.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – platným Územním plánem Studénka vydaný opatřením obecné povahy č. 1/2015 dne 12.02.2015, který nabyl účinnosti dne 05.03.2015.

    - Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Návrh stavby není v rozporu s obecnými požadavky na využití území (sbírka zákonů č.501/2006)

Stavba je ze svého účelu umístěna u osvětlovaných komunikací v souladu s požadavky napojení na techn. infrastrukturu a ochranná pásma technické infrastruktury. Pokud není možno umístit mimo OP jsou vyjednány výjimky, resp. s ohledem na pouze orientační zákresy některých sítí (nejsou dosud přesně vytyčeny)  bude řešeno přímo na stavbě.

Stavby je umístěna  tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek který není v majetku investora nebo není doložen souhlas vlastníka pozemku.

Nejsou narušeny architektonické hodnoty stávající zástavby.

A.3.g. 	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace.

- Město Studénka Odbor místního hospodářství a údržby majetku stanovisko č.j. MS 2389/2018/MHÚM/Kn z 12.4.2018

- Připomínky k návrhu projektové dokumentace zaslané dne 20.02.2018 byly projednány na schůzce konané dne 15.03.2018 a jsou zaznamenány v zápise ze schůzky - viz příloha. Jiné připomínky nemáme.

Požadavky ze zápisu byly zapracovány do PD

- Městský úřad Bílovec  OŽP stanovisko Č.j.: MBC/8380/18/ŽP/Fla I 000/2018 z 26.6.2018

- Při dotčení stávající pozemní komunikace - silnice II. a III. třídy v rozsahu dle PD (uložením, umístěním nových inženýrských sítí) je investor povinen před zahájením územního řízení v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů požádat (min. 30 dní předem) příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Bílovec - odbor dopravy a silničního hospodářství) o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a následně pak před zahájením stavebních prací je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů požádat (min. 30 dní předem) příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Bílovec - odbor dopravy a silničního hospodářství) o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, případně její uzavírky.

- Povolení zvláštního užívání komunikace zajištěno.

- Požadavek Povodí Odry č.j. POD/05342/2018/923/2/841.06 ze dne 20.4.2018 
„Zemní kabel propojující jednotlivé sloupy veřejného osvětlení požadujeme odsunout do minimální vzdálenosti 2 m od horní břehové hrany“

byl zapracován do dokumentace.

- Správa silnic Moravskoslezského kraje stanovisko č.j. SSMSK/2018/05035 z 21.2.2018

- 1.	Pro umístění nové části stavby v silničním pozemku v majetku Moravskoslezského kraje uzavře stavebník se SSMSK středisko Nový Jičín "Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" v termínu do zahájení řízení o povolení nebo ohlášení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tato smlouva obsahuje souhlas vlastníka pozemku (Moravskoslezského kraje) s umístěním stavby.

- 2.	Zvláštní užití silničního pozemku (§25 odst. 6) písm. d) zákona č.13/1997 Sb.) bude realizováno na základě platného rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu obce s rozšířenou působností.

- 6.	Každý přechod stavby přes silniční těleso komunikace v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín bude situován jako kolmý k podélné ose komunikace.

- 7.	Stavba bude v silničním pozemku a silničním tělese komunikace uložena do chráničky, umístění stavby bude vyznačeno fyzicky sloupkem v min. vzdálenosti l,00m za vnější hranou silničního tělesa (tzn. 1,0m za vnější hranou sil. příkopu) nebo na oplocení sousední parcely.

- 8.	V silničním tělese ani silničním pozemku nesmí být umístěno žádné doprovodné zařízení (poklop, šachta, šoupě, skříň, sloup, ... ).

- 9.	V silničním pozemku bude dodrženo minimální krytí stavby dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení", min. však 1,20m pod niveletou vozovky a 0,80m pode dno silniční příkopy (hloubka příkopu v provedení dle ČSN 73 6101}.

- 10.	Přechod stavby přes silniční těleso komunikace 111/46427 bude realizován otevřeným výkopem/překopem komunikace 111/46427. V místě překopu stavebník zajistí a odfinancuje obnovu konstrukčních vrstev komunikace s kaskádovým přesahem jednotlivých vrstev min.0,5m na každou stranu výkopu dle TP 146 (Povolování, provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací). V rámci této činnosti bude živičný kryt nařezán v rozsahu výkopu a v pravidelném tvaru.

- Obnova živičných vrstev bude provedena stejnorodým krytem, dle druhu původního krytu vozovky (v tomto případě min. ACO16+ ti. 10cm a ACOll+ ti. 5 cm) s přesahem obrusné vrstvy ACOll+ 5 cm oboustranně do vzdálenosti 3,0 m od okraje výkopu v rozsahu šíře vozovky, napojení na původní živičný kryt bude provedeno tavným asfaltovým spárovacím páskem. Výše uvedené činnosti musí být provedeny nájemcem ve smyslu kvalitativně technických podmínek pro údržbu komunikací tak, aby niveleta vozovky byla dodržena a nedošlo ke zhoršení kvality povrchu komunikace (prohloubeninami, nerovnostmi, otevřenými pracovními spárami apod.). Podrobná dokumentace překopu sil. tělesa komunikace 111/46427 včetně obnovy konstrukčních vrstev a živičného krytu vozovky bude odsouhlasena SSMSK středisko Nový Jičín a tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření.

- 11.	Přechod silničního tělesa komunikace 111/46418 bude realizován bezvýkopovou technologií s umís􀀇ěním montážních jam mimo silniční těleso komunikace. V rámci stavby nesmí v žádném případě dojít k dotčení/poškození živičného krytu vozovky, součástí, ani příslušenství komunikace 111/46418. Podrobná dokumentace přechodu sil. tělesa komunikace 111/46418 bezvýkopovou technologií včetně umístění pracovních jam bude odsouhlasena SSMSK středisko Nový Jičín a tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření.

Požadavky na smlouvy , ZUK a podrobné dokumentace překopu a protlaku jsou splněny a jsou součástí dokladové části. Požadavky na technická řešení jsou zapracována do dokumentace

- Drážní úřad Olomouc stanovisko  C. j.: DUCR-20668 z 11.4.2018 – nejsou požadavky

- SŽSC Ostrava č.j. 2974/2018 -SŽDC-OŘ OVA-OPS-Ben z 28.3.2018

- 1.	Upozorňujeme na připravovanou stavbu: "Náhrada přeiezdu P6501 v km 245,044 trati PřerovBohumín" (Investor SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci), která je v kolizi s uvedenou stavbou. Nutno koordinovat. Situace zaslány emailem.

Koordinováno

A.3.h   Seznam výjimek a úlevových řešení

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

A.3.i   Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

A3.j.   Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).

- Místo stavby

Kraj:				Moravskoslezský

Obec:				Studénka

Městská část:

Katastrální území:		Studénka nad Odrou [758396]
 						Butovice  [758442]

- Stavební úřad

Městský úřad Studénka

Odbor stavebního řádu územního plánování a rozvoje

nám.Republiky 762,

742 13 Studénka

- Pozemky navržené k umístění stavby

Stavba je umístěná na pozemcích ve vlastnictví stavebníka

- Katastrální území:  Studénka nad Odrou [758396]

| Parc.číslo: |  | Vlastnické právo | LV |
| --- | --- | --- | --- |
| 705 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 906/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 909 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka ZŠ T.G. Masaryka, 2.května 500, 742 13 Studénka | 2419 |
| 923 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1419/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1419/3 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 2314/1 |  | MSK, 28.října 2771/117, 702 00 Ostrava, SS MSK, Úprkova795/1, Přívoz Ostrava | 10001 |
| 2314/36 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 2320 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |

Katastrální území:  Butovice [758442]

| 176/3 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 781/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 797/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 798 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 803/4 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1012/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1164/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1248/2 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1248/3 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1249/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1346/7 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1356/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1356/32 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1356/42 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1356/43 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1356/66 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1356/67 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1356/69 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1356/70 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1356/71 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1356/72 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1356/75 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1356/78 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1410/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1410/5 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1410/6 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1410/13 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1410/16 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1410/17 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1410/18 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1410/19 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1431/7 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1449 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1457/2 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1457/4 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1464/2 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1475 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1482 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1487 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1611/3 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka |  |
| 1640/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka |  |
| 1641/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka |  |
| 1618/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka |  |
| 1757 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1770/2 |  | Kosík Jaroslav a Kosíková Dagmar,Butovická 850, 742 13 Studénka |  |
| 1800 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1856/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1857/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 1859/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 2275/2 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 2405/1 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 2405/5 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |
| 2409/2 |  | ČR, Povodí Odry,s.p. Varenská 3101/49, Mor.Ostrava, 702 00 Ostrava |  |
| 3138 |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka | 10001 |

  - údaje o stavbě

Stavba řeší rekonstrukci VO v částech města Studénka. Stávající rozvody v řešené oblasti budu kompletně zrušeny a nahrazeny novým veřejným osvětlením svítidly s LED zdroji. Pouze na ul. Budovatelské jsou osazeny 3 sloupy se sodíkovými zdroji stejnými jako stávající VO na této ulici.

Stavba je rozdělena na 7 úseků zahrnujících většinou vždy lokality napájené z jednoho zapínacího bodu. Pouze úseky 6 a 7 mají více lokalit.

    - Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu.

    - Účel užívání stavby

Jedná se o stavbu technické infrastruktury – veřejné osvětlení.

    - Trvalá nebo dočasná stavba

Navrhovaná stavba je stavbou trvalou.

    - Údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů'! (kulturní památka apod.)

Navrhovaná stavba nepodléhá jiným právním předpisům.

    - Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Navrhovaná stavba svým řešením splňuje obecně závazné a technické požadavky na stavbu řešeného charakteru.

- Požadavek Povodí Odry č.j. POD/05342/2018/923/2/841.06 ze dne 20.4.2018 
„Zemní kabel propojující jednotlivé sloupy veřejného osvětlení požadujeme odsunout do minimální vzdálenosti 2 m od horní břehové hrany“

- byl zapracován do dokumentace.

- A.4.f. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů pokud byly jsou zapracovány v dokumentaci.

- Město Studénka Odbor místního hospodářství a údržby majetku stanovisko č.j. MS 2389/2018/MHÚM/Kn z 12.4.2018

- Připomínky k návrhu projektové dokumentace zaslané dne 20.02.2018 byly projednány na schůzce konané dne 15.03.2018 a jsou zaznamenány v zápise ze schůzky - viz příloha. Jiné připomínky nemáme.

Požadavky ze zápisu byly zapracovány do PD

- Městský úřad Bílovec  OŽP stanovisko Č.j.: MBC/8380/18/ŽP/Fla I 000/2018 z 26.6.2018

- Při dotčení stávající pozemní komunikace - silnice II. a III. třídy v rozsahu dle PD (uložením, umístěním nových inženýrských sítí) je investor povinen před zahájením územního řízení v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů požádat (min. 30 dní předem) příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Bílovec - odbor dopravy a silničního hospodářství) o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a následně pak před zahájením stavebních prací je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů požádat (min. 30 dní předem) příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Bílovec - odbor dopravy a silničního hospodářství) o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, případně její uzavírky.

- Povolení zvláštního užívání komunikace zajištěno.

- Požadavek Povodí Odry č.j. POD/05342/2018/923/2/841.06 ze dne 20.4.2018 
„Zemní kabel propojující jednotlivé sloupy veřejného osvětlení požadujeme odsunout do minimální vzdálenosti 2 m od horní břehové hrany“

byl zapracován do dokumentace.

- Správa silnic Moravskoslezského kraje stanovisko č.j. SSMSK/2018/05035 z 21.2.2018

- 1.	Pro umístění nové části stavby v silničním pozemku v majetku Moravskoslezského kraje uzavře stavebník se SSMSK středisko Nový Jičín "Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" v termínu do zahájení řízení o povolení nebo ohlášení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tato smlouva obsahuje souhlas vlastníka pozemku (Moravskoslezského kraje) s umístěním stavby.

- 2.	Zvláštní užití silničního pozemku (§25 odst. 6) písm. d) zákona č.13/1997 Sb.) bude realizováno na základě platného rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu obce s rozšířenou působností.

- 6.	Každý přechod stavby přes silniční těleso komunikace v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín bude situován jako kolmý k podélné ose komunikace.

- 7.	Stavba bude v silničním pozemku a silničním tělese komunikace uložena do chráničky, umístění stavby bude vyznačeno fyzicky sloupkem v min. vzdálenosti l,00m za vnější hranou silničního tělesa (tzn. 1,0m za vnější hranou sil. příkopu) nebo na oplocení sousední parcely.

- 8.	V silničním tělese ani silničním pozemku nesmí být umístěno žádné doprovodné zařízení (poklop, šachta, šoupě, skříň, sloup, ... ).

- 9.	V silničním pozemku bude dodrženo minimální krytí stavby dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení", min. však 1,20m pod niveletou vozovky a 0,80m pode dno silniční příkopy (hloubka příkopu v provedení dle ČSN 73 6101}.

- 10.	Přechod stavby přes silniční těleso komunikace 111/46427 bude realizován otevřeným výkopem/překopem komunikace 111/46427. V místě překopu stavebník zajistí a odfinancuje obnovu konstrukčních vrstev komunikace s kaskádovým přesahem jednotlivých vrstev min.0,5m na každou stranu výkopu dle TP 146 (Povolování, provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací). V rámci této činnosti bude živičný kryt nařezán v rozsahu výkopu a v pravidelném tvaru.

- Obnova živičných vrstev bude provedena stejnorodým krytem, dle druhu původního krytu vozovky (v tomto případě min. ACO16+ ti. 10cm a ACOll+ ti. 5 cm) s přesahem obrusné vrstvy ACOll+ 5 cm oboustranně do vzdálenosti 3,0 m od okraje výkopu v rozsahu šíře vozovky, napojení na původní živičný kryt bude provedeno tavným asfaltovým spárovacím páskem. Výše uvedené činnosti musí být provedeny nájemcem ve smyslu kvalitativně technických podmínek pro údržbu komunikací tak, aby niveleta vozovky byla dodržena a nedošlo ke zhoršení kvality povrchu komunikace (prohloubeninami, nerovnostmi, otevřenými pracovními spárami apod.). Podrobná dokumentace překopu sil. tělesa komunikace 111/46427 včetně obnovy konstrukčních vrstev a živičného krytu vozovky bude odsouhlasena SSMSK středisko Nový Jičín a tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření.

- 11.	Přechod silničního tělesa komunikace 111/46418 bude realizován bezvýkopovou technologií s umís􀀇ěním montážních jam mimo silniční těleso komunikace. V rámci stavby nesmí v žádném případě dojít k dotčení/poškození živičného krytu vozovky, součástí, ani příslušenství komunikace 111/46418. Podrobná dokumentace přechodu sil. tělesa komunikace 111/46418 bezvýkopovou technologií včetně umístění pracovních jam bude odsouhlasena SSMSK středisko Nový Jičín a tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření.

Požadavky na smlouvy , ZUK a podrobné dokumentace překopu a protlaku jsou splněny a jsou součástí dokladové části. Požadavky na technická řešení jsou zapracována do dokumentace

- Drážní úřad Olomouc stanovisko  C. j.: DUCR-20668 z 11.4.2018 – nejsou požadavky

- SŽSC Ostrava č.j. 2974/2018 -SŽDC-OŘ OVA-OPS-Ben z 28.3.2018

- 1.	Upozorňujeme na připravovanou stavbu: "Náhrada přeiezdu P6501 v km 245,044 trati PřerovBohumín" (Investor SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci), která je v kolizi s uvedenou stavbou. Nutno koordinovat. Situace zaslány emailem.

Koordinováno

A.4.g. 	Seznam výjimek a úlevových řešení

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno

A.4.h. 	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod)

Stavba je rozdělena na 7 úseků zahrnujících většinou vždy lokality napájené z jednoho zapínacího bodu. Pouze úseky 6 a 7 mají více lokalit.

Stožáry:  	Sadové ocelové bezpaticové oboustranně zinkované s přírubou výšky 5 a 6m 
Silniční ocelové bezpaticové oboustranně zinkované s přírubou výšky  8m s výložníkem  1.5m
Silniční ocelové bezpaticové oboustranně zinkované výšky 10m vetknuté  s výložníkem 2m

Svítidla:		Svítidla LED

Kabely:  		v zemi - CYKY 4x16/trubce 63/52 + FeZn d8
		závěsné - AES 4x16

D1. ÚSEK 1 – RV7  - 2. května

Počet sloupů VO ve stáv. místech   :  		24 ks

Počet nově umístěných  sloupů VO:  		 1ks

Délka trasy  ve stáv. koridiru : 	 		 920 m (vzdušné vedení)

Délka trasy  v novém koridiru : 	 		 0 m

D2. ÚSEK 2 – RV3  –  Sjednocení

Počet sloupů VO ve stáv. místech   :  		 0 ks

Počet nově umístěných  sloupů VO:  		 11 ks

Délka trasy  ve stáv. koridiru : 	 		 0 m

Délka trasy  v novém koridiru : 	 		 350 m

D3. ÚSEK 3 – RV10 - Poštovní, L.Svobody

Počet sloupů VO ve stáv. místech   :  		49 ks

Počet nově umístěných  sloupů VO:  		20 ks

Délka trasy  ve stáv. koridiru : 	 		 1800 m

Délka trasy  v novém koridiru : 	 		 420m

D4. ÚSEK 4 – RV12 – Sjednocení, A.Dvořáka

Počet sloupů VO ve stáv. místech   :  		 26 ks

Počet nově umístěných  sloupů VO:  		51 ks

Délka trasy  ve stáv. koridiru : 	 		1430 m

Délka trasy  v novém koridiru : 	 		 920 m

D5. ÚSEK 5 – RV9  - Poštovní sever

Počet sloupů VO ve stáv. místech   :  		28 ks

Počet nově umístěných  sloupů VO:  		17 ks

Délka trasy  ve stáv. koridiru : 	 		1420m

Délka trasy  v novém koridiru : 	 		190 m

- D6. ÚSEK 6 – RV5, RV11, RV15, RV16, RV17, RV19 – Sídliště I, K zahrádkám, Školní, Matiční ,  gar.Vepř.chodník

| úsek úsek 6. | 1.a | 1.b | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet sloupů VO ve stáv. místech | 14 | 12 | 5 | 3 | 5 | 36 | 20 | 95 ks |
| Počet nově umístěných sloupů VO | 0 |  | 2 | 1 | 2 | 27 | 1 | 37 ks |
| Délka trasy ve stáv. koridiru | 430 |  | 120 | 111 | 150 | 1843 | 590 | 3244 m |
| Délka trasy v novém koridiru | 130 |  | 77 | 7 | 75 | 270 | 55 | 614 m |
| Stávající vzdušné trasy |  |  |  |  | 15 |  | 30 | 45 m |
| Nové vzdušné trasy |  | 470 |  |  |  |  |  | 470 m |

D7. ÚSEK 7 – RV6, RV8, RV13, RV14 – Májová, Nádražní, 2.května, Panská

| úsek úsek 6. | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet sloupů VO ve stáv. místech | 5 | 2 | 5 | 10 | 22 ks |
| Počet svítidel na stáv. výložníky | 4 | 2 |  |  | 6 ks |
| Počet nově umístěných sloupů VO | 12 |  |  |  | 12 ks |
| Délka trasy ve stáv. koridiru | 600 | 65 | 6 | 355 | 1026 m |
| Délka trasy v novém koridiru | 170 |  |  |  | 170 m |
| Stávající vzdušné trasy |  |  | 930 |  | 930 m |

A.4.i   Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Instalovaný příkon: 	15,2  kW

Úspora příkonu: 	56 kW

Spotřeba el. energie:  	285,5 kWh/rok (bez regulace)

A.4.j   Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude realizována  v jedné etapě

A4.k.   Orientační náklady stavby

25 740 tis. Kč + DPH.

- A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navržená stavba  zahrnuje pouze jeden objekt a to vlastní objekt.  Navržená stavba vzhledem ke svému charakteru nezahrnuje žádná technická ani technologická zařízení.

V Brně  prosinec 2017

Vypracoval:   ing. Jiří Sklenář