PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NA BYTOVÉM DOMĚ č.p.811 VE STUDÉNCE"  „

Místo stavby 		: k.ú. Butovice , p.č.st.1578/2

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			:10/2022

Příloha 		:     A,B

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NA BYTOVÉM DOMĚ č.p.811 VE STUDÉNCE"  „

- Místo stavby

k.ú. Butovice  , p.č.st.1578/2

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy střešní sedlové konstrukce budovy č.p.811 k.ú. Butovice včetně nového oplechování střešní krytiny . Součástí opravy střešní konstrukce  bude realizace nového hromosvodu , oplechování, výměna stávajících střešních žlabů , svodů , výměna dřevěného podbití střešní konstrukce , výměna  dřevěného obkladu a výměna střešní konstrukce nad stávajícím hlavním vstupem do objektů.

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu střešní konstrukce

- Pořízení fotodokumentace

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav střešní sedlové konstrukce :

Stávající střešní sedlová konstrukce objektu je tvořena klasickým dřevěným krovem s celoplošným bedněním a krytinou asfaltových šindelů s posypem. Střešní konstrukce je oplechována s výskytem stávajícího hromosvodu. Srážková voda je svedena do kanalizačních žlabů a svodů. Na střešní konstrukci je výskyt větracího potrubí a komínových těles. Přístup do podstřešního prostoru je vnitřním schodištěm domu , přímý výstup na střešní konstrukci stávajícími vlezy umístěnými ve střešní konstrukci. Přibližná výška střešní konstrukce od upraveného terénu cca 15,00m .

Navržené stavební práce :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- Příprava staveniště - výstavba lešení po celém obvodu bytového domu

- Demontáž stávajícího hromosvodu a demontáž oplechování střešní krytiny

- Demontáž střešní krytiny - asfaltové šindele a demontáž kanalizačních žlabů a svodů

- Demontáž dřevěného podbití a dřevěného obložení

- Příprava podkladu střešní konstrukce + uložení kontaktní folie na bednění

- Montáž střešních kontralatí a latí (vytvoření podkladu k ložení plechové krytiny)

- Montáž střešní krytiny z plechu ( v imitaci střešní skládané tašky)

- plechová krytina v imitaci tašky

- kontralatě+latě

- kontaktní folie na bednění

-     stávající celoplošné bednění včetně stávající střešní konstrukce dřevěné( dřevěná trámová)

- Osazení nových střešních vlezů na střešní konstrukci včetně oplechování komínových  a ventilačních těles a osazení kanalizačních žlabů a svodů

- Osazení nového hromosvodu a ukotvení k střešní k-ci ( realizace dle platných ČSN EN norem a souboru 62 305 )

- Montáž dřevěného podbití a dřevěného obkladu

- Úklid staveniště včetně demontáže lešení

Předpokládaná doba výstavby cca 48 dní.

Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Vypracovala :Škopová Renata ………………………………………

10/2022